| x | x | x | x | OF | DF | IF | TF | SF | ZF | x | AF | x | PF | x | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OF=1 jei sudejus duotus sk ju suma NEpatenka i intervala [-128,127]

SF nustatomas pagal vyriausio baito pirma skaitmeni

ZF=1 jei visi viresni ir jaunesni baita sudaro tik 0

AF=1jei iseinant is pirmo pusbaicio pernesamas 1

PF=1 jei gautame skaiciuje yra lyginis vienetuku skaicius

CF=1 jei padaugeja skaitmenu po sudetes

| r/m | mod=00 | mod = 01 1b poslinkis | mod = 10 2b poslinkis | mod = 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W=0 | W=1 |
| 000 | BX + SI | BX + SI + posl. |  | AL | AX |
| 001 | BX + DI | BX + DI + posl. |  | CL | CX |
| 010 | BP + SI | BP + SI + posl. |  | DL | DX |
| 011 | BP + DI | BP + DI + posl. |  | BL | BX |
| 100 | SI | SI + posl. |  | AH | SP |
| 101 | DI | DI + posl. |  | CH | BP |
| 110 | Tiesiog.adresas | BP + posl. |  | DH | SI |
| 111 | BX | BX + posl. |  | BH | DI |

CALL		REP

E8   IP + tiesiog adresas	  lods – SI

JMP	  	  movs – SI ir DI

EB	IP + 2 FF_	  cmps – SI ir DI

E9	IP + 3 + posl	  scas – DI

FF	4 + posl	  stos – DI

EA	5 + posl	  DF = 1 mazinam

FF..101.. IP + 4 + posl	  DF = 0 didinam

Kiti  JNP IP + posl(FF_)	  DF – 10 registro SF bitukas

LOOP		RET (return)

IP + posl(1bait)	C3 – SP + 2

(IP <- IP + posl)	C2 – SP + 2 + posl (2 baitai)

CB – SP + 4

CA – SP + 4 + posl (2 baitai)

OPK adres.b(swap), segm.b(swap)

Slankaus kablelio:

4 baitai: s|8([7F, 127] + eil)|23

8 baitai: s|11([3FF, 1023] + eil)|52

10 bait: s|17([3FFF] + eil)|1|61

Mikroproc duomenų formatai:

simbolinis: 139 = 31 33 39

0 – 30h, A-41h, a-61h

desimt supak: 55(dec) = 55(hex)

desimt nesupak: 139 = 01 03 09

MPL:

COM(X) = -(X + 1)

COM(-X) = X-1

LEFT_SHIFT(X + D) = (X+D) * 2

RIGHT_SHIFT(X+D) = (X+D) / 2

Pvz: -8 į MBR per vieną komandą.

MBR = LEFT_SHIFT (COM(1)+ COM(1))

KOMANDOS

AAA  -

if (AL and 0Fh) > 9 or (AF = 1) then

AL := AL + 6

AH := AH + 1

AF := 1

CF := 1

DAA –

If (AL and 0Fh) > 9 or (AF = 1) then

AL := AL + 6

AH := 1

AAS –

if (AX and 0Fh) > 9 or (AF = 1) then

AL := AL - 6

AH := AH -1

AF := 1

CF :=1

DAS –

if (AL and 0Fh) > 9 or (AF = 1) then

AL := AL – 6

AF := 1

endif (AL and 9Fh) > 9 or (CF = 1) then

AL := AL – 60h

CF := 1

AAM

AH := AL div 10

AL := AL mod 10

AAD

AL := AH*10 + AH

AH := 0

VALDYMO PERDAVIMO KOMANDOS

CALL –

E8 3 baitai

9A 5 baitai

JMP –

EB 2 baitai

E9 3 baitai

EA 5 baitai

LOOP ir j.. 2 baitai

KOMANDOS

MOVS (b,w) – keiciasi DI, SI

CMPS  (b,w) – keiciasi DI, SI

SCAS   (b,w) – keiciasi DI

LODS   (b,w) – keiciasi SI

STOS    (b,w) – keiciasi DI

Skaiciuojant abs. adresa

Jei yra lauko reiksme BP imame SS

BX	DS

DI	DS

BX + DI – DS

BP + DI – SS

Jei tiesioginis adresas, tai efektyviam adrese imam apkeista poslinki, absoliuciame imame DS*10h + ef.

MBR:

SIGN=-32768

SIGN+(-1)=+32767

AAA - AH +1; AL+6;  AF=1, CF=1, jei AL>9 arba AF=1, kitaip AF=CF=0, o AL=AL

DAA – AL+6; AF=1, jei AF =1 arba AL>9, kitaip, kai CF=1 arba AL>99, AL+60H ir CF=1

AAS – AL-6, AH-1, AF=CF=1, jei AF=1 arba AX>9, kitaip AF=CF=0, AL=AL ir 0h

DAS – AL – 6, AF=1,jei AL>9 arba AF=1, kitaip AL-60, CF=1, kai CF=1 arba AL>9F

AAM  - AH=AL div 10; AL=AL mod 10

AAD – AL=AH*10 + AL, AH=0

CMP – saltinio laukas – rezultatas; skaiciai be zenklo X>Y – OF=SF=N,ZF=CF=0; 							          X=Y – OF=SF=N,ZF=1,CF=0; X<Y – OF=SF=N, ZF=0, CF=1; sk su zenklu: 							          X>Y ir X<Y – OF= SF=0/1; ZF=0; CF=N; X=Y –  OF=SF=0; ZF=1; CF=N;

71E0 E8 D1A2 call number: E8-2ju baitu poslinkis, tai 71E0+A2D1

9854 EB EC90 jmp poslinkis: EB-1o baito posl., tai 9854+2+FFEC

16383 nusiust i MBR; siunciam i kairiji sumatoriu SIGN(1000000000000000), tada  invertuojam 						               ir ka gaunam pastumiam i desine, komanda MBR=RIGHT_SHIFT(COM(SIGN)+0)

34 uzrasyt i MBR per 2 komandas:/ X=15, D=1+1/ MBR=LEFT_SHIFT(X+D)