Kompiuterių tinklų architektūra. 
2003 Pavasaris

Preliminarūs egzamino klausimai

- KT architektūros pagrindinės sąvokos, jų tarpusavio sąryšis.

- Paslaugų (services) tipai, primityvai, partnerių sąveikos modelis.

- OSI sluoksninis modelis. Sluoksnių funkcijos ir charakteristika.

- TCP/IP modelis, jo sluoksniai. Palyginimas su OSI modeliu.

- ARP protokolas.

- RARP protokolas.

- TCP/IP adresacija. Adresacijos schema, adreso struktūra, adresų klasės, specialūs IP adresai, potinklis, potinklio šablonas(subnet mask).

- IP protokolas. Datagramų perdavimas, fragmentacija. Datagramos formatas, laukų paaiškinimas.

- IP datagramų maršrutizavimas.

- Gaunamų datagramų apdorojimas.

- ICMP protokolas.

- IPv6. Naujos versijos tikslai, naujovės. Adresai. IPv6 datagramų headerių principai. Pagrindinio headerio laukai.

- Transporto lygis, jo pateikiami servisai.

- Programų adresavimo problema, portai.

- UDP protokolas.

- TCP protokolas. Savybės, patikimo duomenų perdavimo užtikrinimo būdai. Ryšio užmezgimo ir nutraukimo principas.

- Socketai. Jų tipai, pagrindinės operacijos. Programų tarpusavio bendravimo per socketus schema.

- OSI kanalinis lygis. Projektavimo klausimai.

- MAC polygis, jo sprendžiamos problemos. Protokolai (pure ALOHA, slotted ALOHA, CSMA, CSMA/CD (su collision detection), protokolai be kolizijų).

- MAC polygio protokolai naudojami su bevielėmis komunikacijomis.

- IEEE standartai 802.3 - CSMA/CD (Ethernet), 802.4 - token bus, 802.5 - token ring.

- Binary exponentional backoff algoritmas.

- Switcho veikimo principas.

- Tinklų standartų 802.3, 802.4, 802.5 palyginimas – pranašumai, trūkumai.

- LLC polygis, Bridge’ai.

- Tinklo lygis. Pagrindinės funkcijos, serviso transporto lygiui pateikimas.

- Maršrutizavimo algoritmai. Maršrutizavimas trumpiausiu keliu, užtvindymas, nuotolių lentelės metodas, hierarchinis maršrutizavimas.

- Maršrutizavimas mobiliems kompiuteriams.

- Internetworking. Tunneling, paketų fragmentacija.

- Taikomasis lygis. Hierarchinė vardų sistema DNS.

- Taikomasis lygis. Elektroninis paštas - gavimo, siuntimo protokolai, MIME.

- Taikomasis lygis. Failų pasiekimas ir perdavimas. FTP, TFTP, NFS.

Kompiuterių tinklai

Kompiuterių tinklas – tarpusavyje sujungtų savarankiškų kompiuterių aibė. Kompiuteriai tarpusavyje sujungti, jei jie gali keistis informacija. Sujungimo būdas (laidas, lazeris, mikrobangos) nėra svarbu. Nepriklausomi – jei nėra susiję master/slave sąryšiu, jei nė vienas sistemos kompiuteris negali priverstinai valdyti kito. Mainframe su terminalais nėra kompiuterių tinklas. Kompiuterių tinklas nėra paskirstyta sistema. Paskirstyta sistema yra programinė įranga, veikianti naudodama kompiuterių tinklų galimybes.

Kompiuterių tinklų taikymai.

Tinklai organizacijoms:

- Resursų dalijimasis

- Patikimumas

- Pinigų taupymas

- Bendravimo priemonė

Tinklai žmonėms

- Nutolusios informacijos pasiekimas (Elektroninis banko sąskaitų valdymas, on-line parduotuvės, on-line spauda, paieškos varikliai ir kt.)

- Bendravimas tarp asmenų (e-mail, “chat”, video konferencijos)

- Interaktyvios pramogos (on-line filmai, žaidimai, etc.)

Kompiuterių tinklų klasifikacija.

Klasifikacija pagal duomenų perdavimo technologijas:

- Broadcast tinklai

- Point-to-point tinklai

Broadcast tinklai pagal topologiją.

Point-to-point tinklai pagal topologiją:

Klasifikacija pagal tinklų skalę:

Tinklų programinė įranga.

Tinklai yra organizuoti kaip lygmenų (sluoksnių) serijos. Lygmenų skaičius, pavadinimai, realizacija, funkcijos skirtinguose tinkluose gali skirtis. Tačiau visur kiekvieno lygmens paskirtis yra pateikti tam tikrus servisus aukštesniam lygmeniui, apsaugant į nuo detalių kaip tie servisai iš tiesų realizuoti.

Lygmuo n vienoje mašinoje komunikuoja su lygmeniu n kitoje. Komunikavimui yra naudojamas n lygio protokolas. Protokolas – susitarimų ir taisyklių rinkinys, naudojamas komunikacijai. To paties lygio bendraujančios esybės skirtingose mašinose yra vadinamos peers. Protokolas yra serviso realizacija.

Kiekvienas aukštesnis lygmuo naudojasi žemesnio lygmens pateiktu interfeisu, kad pasiekti servisą. Projektuojant komoiuterių tinklus, vienas svarbiausių dalykų yra aiškiai apibrėžti kiekvieno lygio interfeisai.

Kompiuterių tinklų architektūra – lygių ir protokolų rinkinys. Protokolų rinkinys konkrečioje sistemoje vadinamas protokolų steku (protocol stack), pvz. TCP/IP protokolų stekas.

Kompiuterių tinklų sistemų skirstymo sluoksniais klausimai ir principai.

- Esybių adresavimas (kiekvino lygio siuntėjai, gavėjai)

- Duomenų perdavimo taisyklės (simplex, half-duplex, duplex komunikacijos, loginių kanalų skaičius vienam sąryšiui, jų prioritetai)

- Klaidų kontrolė (klaidas aptinkantys ir klaidas taisantys kodai, susitarimai, patvirtinimai)

- Siunčiamų pranešimų tvarka

- Perdavimo greitis, greito siuntėjo, lėto gavėjo problema

- Siunčiamų pranešimų dydis

- Multiplexing/demultiplexing

- Pranešimų maršrutizavimas

Kontaktiniai (connection-oriented) ir nekontaktiniai (connection-less) servisai.

Lygiai aukštesniesiems lygiams gali pasiūlyti dviejų tipų servisus:

- Kontaktinis (telefono modelis)

- Nekontaktinis (pašto sistemos modelis)

Kiekvienas servisas gali būti charakterizuojamas serviso kokybe (quality of service). Servisai gali būti patikimi (neprarandantys duomenų) arba nepatikimi. Paprastai patikimo serviso realizacijoje gavėjas turi patvirtinti, kad gavo pranešimą. Patvirtinimo procesas gali sukelti užlaikymus, kurie pageidautini ne kiekvienu atveju.

Servisų primityvai

Servisas formaliai nusakomas primityvų (operacijų) aibe, pateikiama vartotojui ar kitai esybei. Primityvai pasako servisui atlikti kokį nors veiksmą, arba informuoja apie partnerio (peer) atliktą veiksmą.

Primityvų klasifikacija:

Užklausimas (REQUEST) - objektas reikalauja serviso atlikti tam tikram darbui.

Požymis (INDICATION) – objektas informuojamas apie įvykį.

Atsakymas (RESPONSE) – objektas nori reaguoti į įvykį.

Patvirtinimas (CONFIRM) – objektas turi būti informuotas apie paklausimą.

Pvz. ryšio užmezgimo procedūra.

Primityvai gali turėti parametrus ir dauguma turi.

Pvz. CONNECT.request – gavėjo mašinos adresas, serviso tipas, maksimalus pranešimo dydis.

CONNECT.indication – šaukėjo mašinos adresas, norimo serviso tipas, maksimalus pranešimo dydis.

Jei gavėjui parametrai (pvz., maksinalus pranešimo dydis) yra nepriimtini, jis gali pateikti pasiūlymą per response primityvą. Šių derybų detalės yra protokolo dalis. Jei pasiūlymuose nesutariama dėl maksimalaus dydžio, protokolas gali nurodyti, kad visada pasirenkama mažesnioji reikšmė.

Paslaugos gali būti su patvirtinimu arba be. (confirmed or unconfirmed).

Pvz. Ryšio užmezgimas gali būti su patvirtinimu, duomenų perdavimas – be patvirtinimo. Servisuose be patvirtinimo naudojami tik request ir indication primityvai. Ryšio užmesgimas visada turi būti su patvirtinimu – nutolusi esybė turi patvirtinti, kad nori užmegzti ryšį.

Tipinė veiksmų seka, naudojama  ryšio uzmezgimui, duomenų persiuntimui, ir ryšio nutraukimui:

- CONNECT.request – užklausimas ryšui užmegzti

- CONNECT.indication – signalizavimas gavėjui

- CONNECT.response – naudojamas gavėjo priimti/atmesti kvietimus

- CONNECT.confirm – pasakymas siuntėjui, ar kvietimas priimtas

- DATA.request – duomenų išsiuntimas

- DATA.indication – signalizavimas apie duomenis

- DISCONNECT.request – užklausimas ryšiui nutraukti

- DISCONNECT.indication – Signalizavimas partneriui apie nutraukimą

Servisų primityvais išreikštas skambinimo ir pokalbio telefonu pavyzdys:

- CONNECT.request – surenkamas telefono numeris

- CONNECT.indication – skamba telefonas

- CONNECT.response – pakeliamas ragelis

- CONNECT.confirm – girdime atsiliepimą

- DATA.request – kviečiame į svečius

- DATA.indication – girdi kvietimą

- DATA.request – sako, kad ateis

- DATA.indication – girdime atsakymą

- DISCONNECT.request – padedame ragelį

- DISCONNECT.indication – išgirsta ir taip pat padeda ragelį

Servisų ir protokolų sąryšis.

Servisas – primityvų aibė, kurią lygis pateikia aukštesniam lygiui. Servisas apibrėžia kokius veiksmus lygis yra pasiruošęs atlikti vartotojams, bet nieko ennurodo apie realizaciją. Servisas susiję su interfeisu tarp dviejų lygių, kur žemesnysis lygis – serviso tiekėjas, o aukštesnysis – serviso vartotojas.

Protokolas – taisyklių aibė, reguliuojanti freimų, paketų, pranešimų, kuriais apsikeičia objektai partneriai, formatą ir prasmę.

Objektai naudoja protokolus tam, kad realizuoti savo pateikiamą servisą. Jie gali pakeisti protokolą, svarbu, kad nekeistų serviso, kuris matomas jų vartotojams.

Analogija su programavimo kalbomis:

Servisas kaip abstraktus duomenų tipas (arba interfeisas). Apibrėžia operacijas, bet nenusako kaip jos realizuotos. Protokolas yra serviso realizacija.

OSI modelis (Open Systems Interconnection)

Pasiūlytas ISO 1983 metais kaip pirmas bandymas standartizuoti protokolus kiekviename lygyje. Pavadinimas kilęs nuo atvirųjų sistemų (tokios sistemos, kurios atviros ryšiui su kitomis sistemomis). OSI modelis turi 7 lygius.

Pats OSI modelis nėra tinklo architektūra, nes:

- Nespecifikuoja tikslių servisų ir protokolų

- Specifikuoja tik kiekvieno lygio funkcijas

- ISO yra išleidę atskirus standartus kiekvienam lygiui

OSI yra geras modelis tinklų sąvokoms studijuoti.

Pagrindiniai lygių skirstymo principai:

- Lygis kuriamas tuomet, kai reikalingas naujas abstrakcijos lygmuo

- Kiekvienas lygis atlieka gerai apibrėžtas funkcijas

- Kiekvieno lygio funkcijos turi būti parenkamos atsižvelgiant į tarptatuinius protokolų standartus

- Informacijos srautas tarp skirtingų lygių interfeisų turi būti minimizuotas

- Lygių turi būti pakankamai, kad skirtingos funkcijos nebūtų suplaktos į vieną ir ne per daug, kad architektūra nepasidarytų nevaldoma.

OSI lygių funkcijos ir sprendžiamos problemos trumpai:

Fizinis lygis (physical layer):

- Bitų perdavimas komunikacijos kanalu. Projektavimo problemos susijusios su tuo, kad kai viena pusė siunčia 0, kita gautų 0, o ne 1, ir atvirkščiai

  - Kiek voltų yra 0, kiek 1

  - Kiek mikrosekundžių bitas trunka

  - Ar galimas dupleksas

  - Jungčių skaičius ir paskirtis

- Perdavimo priemonės, jų fizinės charakteristikos (magnetiniai nešėjai, vyta pora, koaksialinis kabelis, optinis kabelis, bevielės komunikacijos)

- Duomenų kanalo perdavimo greitis

Kanalinis lygis (data link layer):

- Švarios ryšio linijos tarp dviejų mazgų pateikimas tinkliniam lygiui, pasinaudojant fiziniu lygiu

- Informacijos skirstymas “freimais” (frame)

  - Grupavimas, pasiuntimas, patvirtinimas, freimų ribos

  - Klaidas randantys ir klaidas taisantys kodai

- Freimų unikalumo ir korektiškumo užtikrinimas

- Greito siuntėjo ir lėto priėmėjo problema – srauto kontrolė

- Bendrai naudojamo duomenų perdavimo kanalo kontroliavimas

- Jei naudojamas dupleksas, patvirtinimai gali susikirsti su duomenimis

Tinklo lygis (network layer)

- Darbo potinklyje valdymas

- Paketų siuntimas iš “source” į “destination” hostus - maršrutizacija

- Tinklo užsikimšimo valdymas (congestion)

- Tinklo transporto apskaita

- Heterogeniškų tinklų apjungimas – internetworking

  - Adresavimo klausimai

  - Paketų dydžiai

  - Protokolų skirtumai

- Broadcast tinkluose maršrutizavimo problemos nėra, todėl šis lygis ten dažniausiai “plonas”

Transporto lygis (transport layer)

- Duomenų perdavimas tarp programinų esybių galutinėse sistemose (end-point hosts). Tai pirmas lygis, kuriame betarpiškai bendrauja galutinės sistemos(ar procesai). Aukštesni lygiai izoliuojami nuo potinkio realizacijų skirtumų.

- Kanalo pateikimas kiekvienai aplikacijai, derinimasis prie tinklo lygio ryšio kanalų.

- Unikalumo ir korektiškumo užtikrinimas

- Serviso kokybės (QoS) valdymas

- Srauto kontrolė ir buferizavimas

Seanso lygis (session layer)

- Nustatymas seansų tarp aplikacijų. Transporto lygio servisų praplėtimas.

- Dialogo kontrolė0

- Markerio (token) valdymas. Kai kuriuose protokoluose svarbu, kad abi pusės nepradėtų tos pačios operacijos vienu metu. Tam naudojami markeriai

- Sinchronizacija (checkpoints). Pvz. failas siunčiamas 2 valandas, o ryšys pakimba kas valandą. Seanso lygis turi būdus įterpti kontrolinius taškus, kad būtų galima pradėti darba nuo ten, kur nutraukė

Duomenų pavaizdavimo lygis (presentation layer)

- Susijęs su informacijos sintakse ir semantika

- Skirtas suvienodinti duomenų formatus

- Duomenų spaudimas (compression)

- Kodavimas

Taikomasis lygis (application layer)

- Visa tinklų programinė įranga – tinklo virtualūs terminalai, failų perdavimas, e-mail, failų serveriai, DB serveriai, objektų serveriai, transcakcijų serveriai, etc

Duomenų perdavimas OSI modelyje (pav. 1-17)

Pagrindinė idėja: Nors tikrasis duomenų perdavimas vyksta vertikaliai, kiekvienas lygis yra suprogramuojamas taip, lyg perdavimas vyktų horizontaliai. Kai siuntėjo transporto lygis gauna pranešimą iš seanso lygio, jis prideda transporto antraštę (header), ir perduoda gaunančiajam transporto lygiui. Tai, kad iš tiesų pranešimą jis perduoda tinklo lygiui – tik techninės detalės.

TCP/IP modelis

Kuriant TCP/IP, daugiausia dėmesio buvo skiriama patikimumui. Apibrėžtas 1974 metais.

Tinklo lygis:

- Nekontaktinis (connection-less) servisas

- Kiekvienas paketas perduodamas nepriklausomai

- Paketų tvarkos problema

- Apibrėžia paketo formatą ir IP protokolą

Transporto lygis

- TCP – patikimas, pateikia kontaktinį (CO) servisą

- UDP – nepatikimas, pateikia nekontaktinį (CL) servisą

Taikomasis lygis

- Telnet, FTP, SMTP, DNS, etc

OSI ir TCP/IP palyginimas

| OSI | TCP/IP |
| --- | --- |
| Konceptualiai apibrėžia: - Servisus - Protokolus - Interfeisus | Nėra tikslaus sąvokų atskyrimo |
| Bendresnis už TCP/IP Pirmiau atsirado modelis, paskui protokolai | Tinkamas tik TCP/IP tinklams Modelis nusako protokolus |
| Transporto lygis – kontaktinis servisas Tinklo lygis – ir CO, ir CL | Transporto lygis – ir CO, ir CL Tinklo lygis – nekontaktinis servisas |

OSI kritika.

- Blogai parinktas laikas

- Per daug sudėtinga technologija, apibrėžia nereikalingus lygmenis

- Prastos realizacijos – sudėtingos, neefektyvios

- Prasta politika

TCP/IP kritika.

- Nėra apibrėžtų bendrų sąvokų

- Modelis nėra bendras

- Host-to-network – labiau interfeisas, o ne lygis

- Nėra išskirtų fizinio ir kanalinio lygių

- Kai kurie taikomieji protokolai neišbaigti

Hibridinis modelis.

ISO/OSI – geras modelis, prasti protokolai

TCP/IP – prastas modelis, protokolai – standartai de facto

# TCP/IP lygiai ir protokolai

Lygis 1: Fizinis.

Lygis 2: Kanalinis

MAC “freimų” formatas

MAC adresavimas

Interfeisas tarp kompiuterio ir tinklo (NIC – Network Interface Card)

Protokolai – ARP, RARP

Lygis 3: Internet

Galimybės siųsti paketus internete per eilę maršrutizatorių

Protokolai - IP (plius ICMP ir IGMP)

Lygis 4: Transporto

Transportas iš aplikacijos viename kompiuteryje į aplikaciją kitame

Protokolai – TCP, UDP

Lygis 5: Taikomasis

Visa kita

Protokolai: TELNET, FTP, TFTP, DNS, SMTP, POP3, NFS, rlogin, etc.

Adresų rezoliucija.

Techinė įranga (hardware) atpažįsta ir naudoja tik MAC adresus

IP ir aukštesni lygiai naudoja tik IP adresus

Pasekmė – reikalinga programinė įranga adresų transliacijai. Tai tinklo interfeiso dalis, zinoma kaip adresų rezoliucija.

Kanalinio lygio protokolas.

Duota:

Lokalus tinklas T

IP adresas K kompiuterio tinkle T

# Reikia surasti MAC adresą kompiuteriui K

Tam naudojamas ARP – Address Resolution Protocol.

Galimi du tipai fizinių adresų, pavyzdžiai yra Ethernet su dideliais ir fiksuotais fiziniais adresais bei proNet su mažais, lengvai konfigūruojamais fiziniais adresais.

ProNet’e MAC adresas sukonfigūruojamas taip, kad jis būtų paprasta funkcija nuo IP adreso. Pavyzdžiui, galima paprastai pasirinkti, kad MAC adresas būtų IP adreso host_id dalis. Tada kiekvienas gali paprastai paskaičiuoti reikalingą adresą pagall žinomą IP.

Kitas paprastas būdas – laikyti visus IP-MAC adresų atitikimus statinėje lentelėje. Bet netinkamas keičiant tinklo interfeisus, IP adresus ir t.t.

Todėl lentelių įrašai turi būti nsutatomi dinamiškai, ir kažkiek laikomi “cache”.

## Address Resolution Protocol

ARP – adresų rezoliucija per dinaminį surišimą (dynamic binding)

Jau žinomi adresai saugomi lentelėje, kurios įrašas yra pora – IP adresas ir MAC adresas. Lentelės saugomos tik lokaliam tinklui. Lentelės generuojamos automatiškai.

ARP algoritmas

- Ieškoti reikalingo IP adreso T ARP lentelėje.

- Jei nerastas:

- Nusiųsti ARP pranešimą adresu T

- Gauti atsakymą su T MAC adresu

- Prisidėti įrašą į lentelę

- Gražinti reikalingą MAC adresą iš lentelės.

Iliustracija:

Užklausimas siunčiamas broadcastu, bet į jį reaguoja tik tas kompiuteris, kieno IP adresas yra pranešime. Atsakymas siunčiamas unicastu.

Pastaba. Kadangi ARP yra tinko interfeiso programinės įrangos dalis, visi aukštesnių lygių protokolai gali naudoti išimtinai IP adresus, nesirūpindami fiziniais adresais.

ARP pranešimo enkapsuliacija.

Pranešimas siunčiamas freime, kad tai ARP, atskiriama pagal freimo tipą (Ethernete 0806 – 16-tainėj sistemoj)

ARP protokolo formatas.

Pavyzdys – Ethernet tipo tinklams, bet formatas pakankamai bendras.

HARDWARE ADDRESS TYPE = 1 for Ethernet

PROTOCOL ADDRESS TYPE = 0x0800 for IP

OPERATION = ARP request, ARP response, RARP request or RARP response

Turi laukus ir siuntėjo, ir ieškomo kompiuterio fiziniams ir IP adresams.

Request metu ieškomas fizinis adresas nustatomas į 0.

Galima išsitraukti siuntėjo tiek fizinį, tiek IP adresą.

Atsakymo metu sender ir target sukeičiami vietomis.

IP adreso radimas sistemos startavimo metu (RARP)

- Paprastai IP adresas laikomas kietajame diske, kur operacinė sistema startavimo metu jį suranda.

- Išimtis: darbo stotys, neturinčios disko. Joms reikia bendrauti su file serveriu naudojant IP adresą. IP adresą reikia gauti prieš startuojant operacinei sistemai.

- Sprendimas – pasinaudojant tinklo komunikacijomis, reikia sukontaktuoti su serveriu ir gauti savo IP adresą.

- Paradoksas: kompiuteris komunikuoja su nutolusiu serveriu tam, kad gautų adresą, reikalingą komunikacijoms

- Faktoriai, kurie tai padaro įmanomu:

- Komunikacija vykdoma tik lokaliame fiziniame tinkle

- Mašina save gali identifikuuoti unikaliu fiziniu adresu

- Serveris gali turėti lenteles su MAC-IP atitikimais

IP adreso radimo idėja:

- Pasiunčiamas užklausimas serveriui ir laukiama atsakymo

- Užklausime mašina turi būti identifikuojama unikaliai

- Užklausimas yra broadcastinamas – nes fizinis serverio adresas nėra žinomas

- Unikalus identifikatorius – fizinis adresas, nes

- Jis visada surandamas iš tinlo interfeiso įrangos, nepriklausomas nuo OS

- Visos mašinos lokaliame tinkle turės vienarūšius unikalius fizinius adresus

Tai realizuoja RARP – Reverse Address Resolution Protocol.

RARP naudoja bediskės darbo stotys

Tik tos mašinos, kurios autorizuotos kaip RARP serveriai gali apdoroti užklausimą ir pasiųsti atsakymą

Tinkle turi būti bent vienas RARP serveris

RARP serveris palaiko IP-MAC adresų atitikimų lenteles

RARP serveriai gali būti primary arba backup.

# Internet Protocol (IP)

- Abstrakcija arba virtualus tinklas

- Nekontaktinis, nepatikimo duomenų paketų pristatymo servisas

- Internet Protocol prasmė

- Apibrėžia bazinį duomenų perdavimo vienetą

- IP programinė įranga atlieka maršrutizavimo funkcijas

- Nustato taisykles paketų apdorojimui

### IP datagrama

- Idėja atitinka žemesnių lygių freimus – pagrindinės dalys yra header ir duomenys

- Naudoja IP adresus

- Datagramos formatas

- Version (current is 4)

- Header length (in 32-bit words)

- Total length

- Size of data - TOTAL LENGTH - HLEN

- Type of Service:

- Precedence

- Type of preferred transport:

- low Delay; high Throughput; Reliability

- Fragmentation control-related fields

- Identification

- Flags

- Fragment offset

Datagramų perdavimas.

- Datagrama siunčiama per fizinius tinklus:

- Nuo siuntėjo iki maršrutizatoriaus

- Tarp tarpinių maršrutizatorių

- Nuo galutinio maršrutizatoriaus  - adresatui

- Tinko įranga neatpažįsta

- Datagramos formato

- IP adresų

- Reikalinga enkapsuliacija

- Visa datagrama yra laikoma duomenimis  - persiunčiama freimo duomenų lauke

- Freimo tipas pasako, kad tai IP datagrama

- Freimo gavėjo adresas nurodo sekantį žingsnį

- Datagrama enkapsuliuojama į freimą tam, kad ją perduotų fiziniu tinklu

- Freimo gavėjo adresas yra sekančio žingsnio, kur turi būti pasiųsta datagrama, adresas; jis gaunamas verčiant sekančio žingsnio IP adresą atitinkamu fiziniu adresu

- Datagrama išlieka visos kelionės per Internetą metu

- Freimas gyvena tik vieną žingsnį.

Kiekviename žingsnyje yra ištraukiama datagrama, ir kuriamas naujas freimas.

### Ką daryti, jei pilna datagrama netelpa į freimą?

- Kiekviena tinklo technologija apibrėžia maksimalų freimo dydį

- Vadinamas Maximum Transmission Unit (MTU)

- MTU skirtinguose tinkluose skiriasi

- Internetas – heterogeniška aplinka, apjungia įvairias skirtingas technologijas. Turi pasirūpinti skirtingais MTU

Datagramų fragmentacija.

- Atliekama hostuose ir maršrutizatoriuose

- Reikalinga tada, kai datagrama didesnė, nei tinklo, per kurį siunčiama, MTU

- Padalina datagramą į dalis, vadinamas fragmentais

- Kiekvinas fragmentas turi datagramos headeri, beveik identišką originalios datagramos headeriui, išskyrus flagus

- Fragmentai yra persiunčiami atskirai

- Galutinis adresatas vėl surenka fragmentus į vientisą datagramą

Fragmentų surinkimas.

- Identification laukas nurodo datagramą

- Fragment offset nurodo fragmento duomenų poslinkį originalioje datagramoje

- Kontroliniai flagai

- Do not fragment

- More fragments

- Kad gavėjas nelauktų pamestų fragmentų amžinai, naudojami reassembly timers

- Vieno fragmento praradimas reiškia visos datagramos praradimą

Fragmentavimo ir surinkimo pvz:

H1 generuoja 1500 oktetų datagramas, R1 fragmentuoja, R2 tik perduoda, H2 gauna fragmentus ir surenka datagramą.

Fragmento fragmentavimas.

- Kartais fragmentui gali tekti eiti per tinklą su dar mažesniu MTU, ir jis bus per didelis persiuntimui

- Fragmentus taip pat galima fragmentuoti – maršrutizatorius padalina fragmentus į mažesnes dalis

- Dalinama taip, kad visi fragmentai gautųsi to paties lygio

- Duomenų poslinkiai nurodomi pagal originalią datagramą

- Galutinis adresatas neskiria subfragmentų nuo fragmentų

Datagramos formatas.

- Time to live field

- Protocol field

- Header checksum field

- Source address

- Destination address

- IP options field

IP Options.

- COPY flag

- Option class

- Datagram or network control

- Debugging and measurement

- Option number

- Record route option

- Source route option

- Strict

- Loose

- Timestamp option

IP datagramų maršrutizavimas.

Maršrutizavimas – procesas, kai yra parenkamas kelias, kuriuo siųsti paketus, maršrutizatorius – kompiuteris, kuris tai atlieka.

IP maršrutizavimas parenka kelią, kaip pasiųsti datagramą per skirtingus fizinius tinklus. Naudoja IP adresus. Sekantis žingsnis būna arba maršrutizatorius, arba galutinis adresatas.

Skiriami du pristatymo tipai:

- Tiesioginis (direct delivery)

- Netiesioginis (indirect delivery)

Datagramos perdavimas lokaliame tinkle.

Perduodant lokaliai, maršrutizatoriai nenaudojami. Norėdamas perduoti datagramą, hostas:

- Enkapsuliuoja datagramą į fizinį freimą,

- Suranda gavėjo IP adresui atitinkamą fizinį adresą,

- Nustato jį freimui kaip gavėjo adresą,

- Naudoją tinklo techninę įrangą pristatyti freimui.

Kaip sužinoma, kad gavėjas yra lokaliame tinkle? Visi į vieną tinklą sujungti kompiuteriai turi vienodą network-prefix IP adrese – taigi reikia ištraukti tinklo dalį iš gavėjo adreso, ir palyginti su savo.

Netiesioginis pristatymas – hostas perduoda datagramą maršrutizatoriai, kuris ją perduoda toliau link gavėjo.

Maršrutizavimas remiasi lentelėmis (IP routing table), esančiomis kiekvienoje mašinoje, ir saugončiamis informaciją apie galimus adresatus ir kaip juos pasiekti. Tokias lenteles turi tiek hostai, tiek maršrutizatoriai.

Kad nereiktų saugoti visų galimų adresatų, saugoma tik IP adreso tinklo dalis, nes ji nusako visus tame tinkle esančius galimus adresatus.

Kitas principas, padedantis palaikyti nedideles lenteles yra default router opcija. Tokiu atveju, jei lentelėje nenurodytas konkretus kelias link gavėjo, naudojamas default maršrutizatorius.

Adresas, kuriuo datagrama siunčiama, vadinamas sekančio žingsnio (next - hop) adresu. Tačiau niekur datagramoje jis nėra saugomas – ten saugomas tik galutinis adresatas. Kai maršrutizavimo algoritmas gražina sekantį IP adresą, kuriuo reikia išsiųsti, tas adresas ir datagrama perduodama tinklo interfeiso įrangai, atsakingai už perdavimą lokaliame fiziniame tinkle. Ten yra išrišamas fizinis adresas, kuris ir naudojamas.

Klausimas: kodėl tada lentelėse nesaugomi fiziniai adresai?

Priežastys:

- Kad būtų švariai atskirta tinklo įranga, kuri perduoda datagramas, ir aukštesnio lygio įranga, kuri manipuliuoja maršrutais. Be to, jei lentelėse būtų naudojami fiziniai adresai, jos būtų sunkiai skaitomos administratoriams.

- Vienas pagrindinių IP tikslų yra sukurti abstrakciją, kuri paslepia žemiau esančių fizinių tinklų realizacijos detales.

Gaunamų datagramų apdorojimas.

Kai hostas gauna IP datagramą, jis tikrina, ar tai jam skirti duomenys. Jei taip – diagrama perduodama aukštesnio lygio protokolams, jei ne – atmetama (discard), hostamsa nepriklauso persiųsti datagramų.

Maršrutizatoriams priklauso datagramų persiuntimas. Iš pradžių taip pat pasitikrinama, gal datagrama jau atvyko aps galutinį adresatą. Jei ne, naudojamas algoritmas bei lentelė nustatyti, kur toliau siųsti datagramą.

Datagramos yra pasiekusios galutinį adresatą, kai:

- Adresatas datagramoje atitinka bent vieną iš kompiuterio turimų tinklo interfeisų adresų.

- Jei ta datagrama buvo broadcastinta lokaliame tinkle – adresatas yra broadcast adresas tam tinklui. Iškyla dar sudėtingesni patikrinimai multicastų atvejų.

Jei datagrama neatitinka nė vieno adreso, IP sumažina time-to-live lauko reikšmę, atmeta datagramą, jei jis jau pasiekė 0, jei ne – suskaičiuoja naują checksum, ir išsiunčia datagramą.

Priežastys, kodėl hostai negali persiuntinėti datagramų:

- Jei hostas gauna datagramą skirta ne jam, reiškia kazkur įvyko klaida, kurią bus sunkiau aptikti, jei pats hostas imsis korekcijos, ją persiųsdamas.

- Papildomas persiuntimas nereikalingai užims tinklą (be to, ir siuntėjo CPU laiką kitiems vartotojams) .

- Paprastos klaidos gali sukelti chaosą. Pvz.:, jei datagramą, skirta konkrečiam hostui, buvo per klaidą broadcastinta, tai jei visi hostai imsis ją persiųsti adresatui – užkimš tinklą, ir gavėją.

- Maršrutizatoriai, skiritngai nei hostai, ne tik persiunčia datagramas. Jie naudoja specialius protokolus raportuoti apie klaidas, palaikyti konsistentiškas lenteles ir pan. Jei hostai tik persiuntinėtų datagramas, neatlikdami visų funkcijų, kiltų įvairių anomalijų

# Internet Control Message Protocol (ICMP)

### IP semantika

- IP yra nekontaktinis

- Datagrama turi savyje galutinį adresatą

- Kiekviena  datagrama siunčiama ir apdorojama nepriklausomai

- Maršrutai gali pasikeisti bet kuriuo metu

- IP leidžia datagramoms

- Vėluoti

- Kartotis

- Būti pristatomoms ne ta tvarka

- Pasimesti

- Todėl IP vadinamas best effort delivery

- Motyvacija – apjungti visus įmanomus tinklus

### Klaidų nustatymas ir problemų sprendimai

- IP

- Nepateikia klaidų

- Ignoruoja visas klaidas

- Galimos klaidos

- Neteisingi, iškraipyti bitai

- Neteisingi adresai

- Maršrutizavimo ciklai

- Fragmentų praradimas

- Atitinkami sprendimai

- Header laukų kontrolinė suma

- Maršrutizavimo lentelės

- Time-To-Live (TTL) laukas

- Time-out

ICMP – Atskiras protokolas klaidoms ir informacijai, būtina IP dalis. Siunčia klaidas datagramų siuntėjui – pradiniui, o ne tarpiniams. Atraportuoja tik klaidų sąlygas, bet nenurodo, kokie veiksmai turi būti imamiesi jų taisymui

ICMP klaidų pranešimų pavyzdžiai:

0 Echo Reply

1 Unassigned

2 Unassigned

3 Destination Unreachable

4 Source Quench

5 Redirect

6 Alternate Host Address

7 Unassigned

8 Echo

9 Router Advertisement

10 Router Selection

11 Time Exceeded

12 Parameter Problem

13 Timestamp Request

14 Timestamp Reply

#### 15 Information Request

16 Information Reply

17 Address Mask Request

18 Address Mask Reply

19 Reserved (for Security)

30 Traceroute

31 Datagram Conversion Error

32 Mobile Host Redirect

33 IPv6 Where-Are-You

34 IPv6 I-Am-Here

35 Mobile Registration Request

36 Mobile Registration Reply

- Source Quench

- Sent by router

- Triggered by datagram overrun

- Requests sending host(s) to slow down

- Destination unreachable

- Specifies whether

- Destination network unreachable

- Destination host unreachable

- Protocol port on destination unreachable

- Time Exceeded

- Sent by router

- TTL on datagram reached zero

- Not a request for retransmission

- Sent by host

- Reassembly timeout (some fragments lost)

- Redirect

- Sent by router

- Goes to host on local network

- Host used incorrect initial router

- Requests host to change routes

- Echo request and reply

- Not an error

- Tests whether destination reachable

- Request sent by ping program

- Reply sent by ICMP on destination computer

ICMP pranešimų persiuntimas

Siunčiama šaltiniui, pranešimai pernešami enkapsuliuoti į IP datagramas. Dviguba enkapsuliacija.

Kad būtų išvengta kaskadinių klaidų pranešimų apie pačius ICMP klaidų pranešimus – kai nepasiseka perduoti ICMP, nutarta, kad apie ICMP klaidos negeneruojamos.

##### IP next generation – Ipng, Ipv6

Dabartinė versija – IPv4.

Viena pagrindinų problemų – numatomas adresų trūkumas. Tą sukelia ir skirstymas į adresų klases A, B ir C – žinoma kaip three bears problema.

Kita problema – palaikyti maršrutizavimo lenteles, kad neaugtų nevaldomai. Dviejų lygių IP adresų hierarchija nėra pakankama.

Vienas iš tarpinių sprendimų – CIDR – Classless InterDomain Routing. Jei organizacijai reikia pvz. 2000 adresų, jai išskiriami 2048 adresai – 8 C klasės blokai, o ne vienas pilnas B klasės blokas.

Taip pat hierarchijoje įvedamas dar vienas lygis, suskirstant tam tikrus adresų rėžius pagal žemynus.

Taip pat lentelėse pradedama naudoti ne tik tinklo adresas, bet ir subnet mask – nes skirstant dalimis B klasės adresus, reikalingi potinkliai.

Tačiau CIDR visų IPv4 problemų vis tiek nesprendžia. Todėl pereinama prie naujos IP versijos – Ipv6.

Pagrindiniai tikslai:

- Palaikyti daug adresų.

- Mažinti maršrutizavimo lentelių dydį.

- Supaprastinti protokolą, kad maršrutizatoriai galėtų greičiau apdoroti paketus.

- Geresnė apsauga bei autentikacija nei dabartiniam IP.

- Daugiau dėmesio skiriama serviso tipui, ypač realaus laiko duomenimis.

- Galimybė mobiliems hostams klajoti nekeičiant savo adreso

- Galimybė plėsti protokolą ateityje.

- Galimybė suderinti senos ir naujos versijos protokolus, kad nereikėtų staigaus perėjimo nuo vieno prie kito.

IPv6 naujovės ir pataisymai:

- Ilgesni adresai. Adresui skiriama nebe 32 bitai, kaip IPv4, o 128 bitai.

- Headerio supaprastinimas. Bazinis headeris turi tik 7 laukus, ir uzima 40 baitų. Galimi Extension headeriai.

- Extension headeriais palaikomos opcijos.

- Geresnė apsauga, autentikacijai.

- Daugiau dėmesio serviso tipui

Ipv6 adresai.

Kadangi adresui skiriama 128 bitai, iš viso adresų erdvė yra 3,4*1038.

Be to, dideliems adresams (16 baitų) nebetinka dešimtainė notacija. IPv6 adresams gali būti naudojama ir kita – šešioliktainė notacija, skaičiai skiriaimi “:”. Pvz.:

68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:96A:FFFF.

Nuliai taip pat gali būti suspaudžiami. FF05:0:0:0:0:0:0:B3 <=> FF05::B3.

Pagrindinis Ipv6 Header.

Priority laukas nusako, ar šias datagramas galima užlaikyti, ar ne, kurios datagramos turi pirmumo teisę. Reikšmės nuo 0 iki 7 – užlaikyti galima, nuo 8 iki 15 naudojama realaus laiko duomenims. Standartiniai susitarimai – 1- news, 2 – FTP, 6 – Telnet.

Flow label – dar vis eksperimentinis, bet bus naudojamas nustatyti tam tikrus reikalavimus ryšiui ir servisusi tarp siuntėjo ir adresato.

Payload length – duomenų lauko ilgis.

Next header – nusakomas sekančios dalies tipas – jei tai extension header – jo tipas, jei tai duomenis – protokolas, kurio tai duomenis yra (pvz. TCP).

Hop limit – pakeite Time-to-Live

Fragmentavimas.

IPv6 duomenis fragmentuoja tik siuntėjas, o susirenka, kaip ir 4 versijoje, galutinis adresatas. Yra sužinoma Path MTU – mažiausias MTU iš visų praeinamų tinklų. Tada datagramos ir formuojamos tokio dydžio.

Tačiau maršrutai gali bet kada pakisti, ir kartais gali prireikti fragmentavimo tarpiniuose maršrutizatoriuose. Tada fragmentavimas vyksta kiek kitaip, nei IPv4 – visiems fragmentams yra sukuriami nauji baziniai headeriai, o senosios bazibis headeris suskaidomas į fragmentus kartu su duomenimis.

IPv4 ir IPv6 sugyvenimas.

IPv4 adresai vienareikšmiškai užkoduojami IPv6 adresais. Vien to nepakanka, taigi IPv6, norintis bendrauti su IPv4 iš pradžių pasiunčia datagramą vertėjui, kuris naudoja IPv4 bendrauti su galutiniu adresatu.

# Transporto lygis

Transporto lygis  - kertinė protokolų hierarchijos dalis. Pagrindinė užduotis – pateikti patikimą, efektyvų duomenų transportą iš siuntėjo adresatui, nepriklausomai nuo apačioje esančių tinklinių technologijų.

Pateikdamas servisą jo vartotojams – paprastai tai yra taikomojo lygio procesai – transporto lygis naudojasi tinklo lygio servisu.

Transporto lygis, kaip ir tinklo lygis, gali pateikti tiek kontaktinį (connection-oriented), tiek nekontaktinį (connection-less) servisą. Kontaktinis transporto lygio servisas panašus į kontaktinį tinklo lygio servisą – abiem atvejais ryšys turi dvi fazes – ryšio užmezgimas, duomenų perdavimas, ir ryšio nutraukimas, adresavimas bei srauto kontrolė taip pat panašūs.

Klausimas: jei servisai panašūs – kam tada reikalingi du atskiri lygiai?

Priežastys: Tinklo lygis yra komunikavimo potinklio dalis. Tinklo lygis gali teikti kontaktinį servisą, bet nebūti patikimas – dėl paketų praradimo, maršrutizatorių nestabilumo. Tai gali sukelti problemų. Vartotojai niekaip nekontroliuoja potinklio, taigi tų problemų taip pat spręsti negali. Lieka vienintelė galimybė – turėti ant tinklo lygio dar viena lygį, kuris ir rūpintųsi serviso kokybe. Pvz., transporto lygio procesai, nutrūkus tinklo ryšiui, gali bandyti užmegzti naują ryšį ir atstatyti nutrauktą darbą.

Taip pat transporto lygyje gali būti apibrėžti bendri primityvai, nepriklausomi nuo tinklo lygio serviso primityvų, kurių gali būti daug skirtingų – vartotojams pateikiam standartizuoti interfeisai, kuriuos programos gali naudoti nesirūpindamos skirtingais potinklių interfeisais bei nepatikimu perdavimu.

Jei visi praktikoje naudojami tinklai būtų idealūs, ir turėtų vienodus primityvus -  transporto lygis nebūtų reikalingas. Pagrindinė atliekama funkcija – viršutinių lygių izoliavimas nuo naudojamo potinklio technologijos, dizaino bei trūkumų.

Keturi apatiniai lygiai (fizinis, kanalinis, tinklo, transporto) gali būti vadinami serviso tiekėjais – transport service provider, o trys viršutiniai (sesijos, vaizdavimo, taikomasis) vartotojais – transport service user. Transporto lygis – pagrindinė riba, skirianti patikimo duomenų serviso tiekėją ir vartotoją.

Kita svarbi transporto lygio funkcija – tinklinio lygio pateikiamo serviso kokybės (Quality of Service) kėlimas.Jei tinklo lygis pateikia kokybišką servisą, transporto lygis  turi mažai darbo, jei nekokybišką – transporto lygis turi kiek įmanoma sumažinti skirtumą tarp vartotojų poreikių ir pateikiamo serviso.

IP protokolas

- Pateikia komunikavimą kompiuteris-kompiuteris

- Siuntėjo ir gavėjo adresai yra kompiuteriai

- Vadinamas machine-to-machine

Transporto protokolai

- Pateikia komunikavimą programa-programa

- Reikalingas praplėstas adresavimo mechanizmas nurodyti aplikacijas

- Vadinamas end-to-end

Transporto Protokolo Funkcionalumas

# Adresuoti duomenus siunčiančias ir gaunančias programas

Pasirinktinai pateikti:

- Patikimumą

- Srauto kontrolę (Flow control)

- Užsikimšimo kontrolę (Congestion control)

Pastaba: ne visi transportiniai protokolai pateikia viską.

Programos adresavimas

IP adresas negali būti naudojamas, nes laisvų bitų ten nebėra.

Taip pat negalima naudoti priklausomų nuo OS dalykų - proceso ID, užduoties numerio, darbo vardo, etc.

Tai turi veikti visose kompiuterinėse sistemose.

Tam įvesta nauja abstrakcija, naudojama tik su TCP/IP, vienareikšmiškai identifikuojanti siuntėją ir gavėją.

Principas: kiekvienai programai priskiriamas unikalus sveikas skaičius. Vadinamas portu, arba protokolo portu.

Portai

Serveriams portai paprastai priskiriami pagal standartus, pastoviai naudojamas tas pats porto numeris, naudojami mažesni skaičiai.

Klientai gauna nenaudojamą, neužimtą portą, naudojami didesni skaičiai.

Įvairioms programoms ir servisams yra rezervuoti portai iki 1024, didesnius gali rinktis vartotojų aplikacijos.

Pavyzdys.

Domain name server programai priskirtas portas 53

Programa, kuri nori naudoti DNS gauna portą 28900

UDP datagrama, siunčiama iš programos į DNS serverį turi

- Source port number 28900

- Destination port number 53

Kai DNS serveis atsako, UDP datagrama turi

- Source port number 53

- Destination port number 28900

TCP/IP Transporto lygio protokolai:

Transmission Control Protocol (TCP)

User Datagram Protocol (UDP)

Pagrindiniai skirtumai:

- Interfeisas programom

- Funkcionalumas

User Datagram Protocol (UDP)

Pateikia nepatikimą duomenų perdavimą

Reikalauja minimaliai

- Apkrovimo

- Skaičiavimų

- Komunikavimo

Tinkamas LAN veikiančioms programoms

Nekontaktinio serviso paradigma

Pranešimais grįstas (message-oriented) interfeisas

Kiekvienas pranešimas enkapsuliuojamas į IP datagramą

UDP header identifikuoja:

Siunčiančią duomenis programą bei gaunančią programą

Transmission Control Protocol (TCP)

Pagrindinis transporto protokolas naudojamas Internet’e. Plačiai paplitęs. Patikimas duomenų perdavimas.

TCP Savybės

# Kontaktinis servisas

- Point-to-point

- Full-duplex komunikavimas

- Stream’o interfeisas

- Stream’as sudaromas į segemtnus perdavimui

- Kiekvienas segmentas enkapsuliuojamas į IP datagramą

- Aplikacijų identifikavimui naudojami portai

TCP pateikia visiškai patikimą (be jokio duomenų pasikartojimo ar praradimo), kontaktinį, full-duplex stream’inį transporto servisą, kuris leidžia dviems pogramoms užmegzti ryšį, siųsti duomenis bet kuria kryptimi, bei terminuoti ryšį.

TCP vienoje mašinoje naudoja IP, kad sukomunikuotų su TCP kitoje mašinoje.

IP pateikia nepatikimą (best-effort) duomenų perdavimą. TCP naudoja IP. TCP pateikia visiškai patikimą servisą. Kaip tai įmanoma?

Patikimumo užtikrinimas susideda iš:

Patikimas ryšio užmezgimas

Patikimas duomenų perdavimas

Grakštus (ne ūmus ar netikėtas) ryšio nutraukimas

Patikimas duomenų perdavimas

Naudojami patvirtinimai – acknowledgment. Gavėjas grąžina trumpą pranešimą, kai gauna duomenis.

Pakartotinas siuntimas – retransmisison. Siuntėjas išsiuntęs duomenis startuoja timerį. Jei laikas pasibaigia, ir negautas patvirtinimas iš gavėjo, duomenys yra pakartojami.

Pavyzdys.

Klausimas: Kiek reikia laukti prieš pakartojant?

Patvirtinimo laukimo laikas priklausytų nuo:

- nuotolio iki gavėjo

- esamų transporto sąlygų, kurios gali staigiai kisti.

Svarbu: Laikas, reikalingas duomenims pasiekti adresatą ir gąžinti patvirtinimą, priklauso nuo interneto eismo sąlygų bei nuo nutolio. Kadangi yra leidžia daugeliui programų bendrauti su daugelių adresatų vienu metu, TCP turi apdoroti daug skirtingų laiko intervalų, kurie gali kisti.

Pakartotino siuntimo problemos sprendimas

Kiekvienam užmegztam ryšiui palaikyti apytikslį laiko intervalą reikalinga duomenų kelionei pirmyn ir atgal. Naudojant turimą įvertį nusatyti persiuntimo timerį.

Tai vadinama adaptyviu pakartotinu persiuntimu (adaptive retransmission), kuo ir remiasi TCP.

TCP Duomenų srauto kontrolė (Flow Control)

Gavėjas paskelbia savo turimo buferio dydį – kiek jam galimą siųsti. Vadinamas window

Siuntėjas, gavęs patvirtinimą (ack), gali siųsti ne daugiau kaip window duomenų.

Window Advertisement

Kiekvienas acknowledgment nurodo naują window informaciją - dydį. Tai vadinama window advertisement. Langas gali būti ir 0 - (vadinamas closed window)

Tokiu atveju patvirtinimo interpretacija būtų tokia: aš gavau iki X okteto duomenų, ir galiu priimti dar Y oktetų.

Ryšio užmezgimas ir nutraukimas

Ryšio užmezgimas turi būti patikimas, nutraukimas – grakštus. Tai realizuoti nėra paprasta, nes, duomenų segmentai gali būti prarasti, kartotis, užsilaikyti, pristatyti ne ta tvarka. Bet kuri pusė tuo metu gali išsijungti arba persikrauti. Reikia išvengti pasikartojančio “shutdown” pranešimo, kad tai nepaveiktų vėlesnių ryšių.

Probelmos sprendimas.

Naudojamas apsikeitimas trimis pradiniais pranešimais - vadinamas 3-way handshake. Tinka tik vienareikšmiškam patikimam ryšio užmezgimui, tiek nutraukimui. SYN naudojamas užmezgimui, FIN – nutraukimui.

TCP Segmento Formatas

Kodiniai bitai – jų reikšmė, jei nustatyti į 1:

URG – datagrama turi svarbių duomenų į kurios reikia reaguoti tuoj pat, validus Urgent Pointer laukas, jis nurodo vietą duomenyse, kur baigiasi svarsūs duomenys.

ACK – Pasako, kad Acknowledgment laukas validus(nes jame prasmingos reikšmės gali ir nebūti)

PSH – reikalauja PUSH – persiųsti visus susikaupusius duomenis, nelaukiant, kol prisipildys pilnas buferis.

RST – reset connection (neįprastoms situacijoms – ryšys nutraukiamas iš karto, visi resursai atlaisvinami)

SYN – susinchronizuoti segmentų numerius – ryšio užmezgimo metu.

FIN – ryšio pabaiga – siuntėjas pasiekė savo duomenų stream’o pabaiga.

TCP bei UDP duomenų validavimas – kontrolinės sumos skaičiavimas.

Kad užtikrintų, ar datagrama tikrai atvyko iš to hosto, kontrolinė suma skaičiuojama ne tik naudojant segmento ar datagramos duomenis, bet dar pridedamas pseudo header’is – formatas vienodas TCP ir UDP

Gavėjas tikrina kotrolinę sumą taip pat suformuodamas pseudo header’i.

# Socket sąvoka, programų bendravimo protokolai

## Bendravimas su prokolų programine įranga

Kliento arba serverio aplikacijos nori naudoti transportinius protokolus. Aplikacijos yra operacinės sistemos (OS) išorėje, protokolinė įranga – OS viduje. Reikalingas mechanizmas susijungti. Vadinama - Application Program Interface (API).

API taip pat yra OS dalis, leidžianti programoms naudotis protokolais. Apibrėžia galimas operacijas bei jų parametrus.

## Socket API

Iš pradžių sukurta BSD UNIX sistemoms, darbui su TCP/IP protokolais. Paskui paplito, dabar yra daugeliui operacinių sistemų, pramoninis standartas.

## Socket’as

OS abstrakcija (ne techninės įrangos). Sukuriamas dinamiškai, egzistuoja tol, kol veikia programa. Identifikuojamas deskriptoriumi.

## Deskriptorius

Mažas sveikas skaičius, vienas aktyviam socketui, naudojamas visose operacijose identifikuoti tą socket’ą, generuojamas OS, kai socket’as yra kuriamas. Prasmingas tik tai programai, kuri sukūrė socket’ą. UNIX’e tai integruota su failu deskriptoriais

Socket’o kūrimas:

sdesc = socket(protofamily, type, proto)

OS grąžina deskriptorių, programai iškvietus socket funkciją. Deskriptorius validus tol, kol programa neuždaro socketo arba kol nesibaigia.

Socket’ų funkcionalumas

Socket’ai yra labai bendri – gali būti naudojami tiek kliento, tiek serverio, tiek su kontaktiniu (Connection Oriented) transporto protokolu, tiek su nekontaktiniu (Connection Less). Taip pat naudojami tiek duomenų siuntimui, tiek gavimui.

Yra plati aibė operacijų su socket’ais.

Socket’ų operacijos

Close – socket’as uždaromas, jo naudojimas nutraukiamas.

Bind – socketo ‘pririšimas’ nurodytu portu ir IP adresu. Klientams šios operacijos vykdyti nebūtina.

Listen – naudojama serverio. Reiškia, kad socket’as jau pasiruošęs užmegzti ryšį.

Accept – naudojama serverio. Užmesgamas ryšys – gaunamas socketas, kuriuo bus bendraujama.

Connect – naudojamas kliento. Du atvejai

- Arba užmezga TCP ryšį

- Arba specifikuoja parametrus – adresą – UDP ryšiui

Pastaba:

Su kontaktiniu servisu, connect užmezga transportinį ryšį su nurodytu serveriu. Nekontaktinio serviso atveju, connect užrašo į socket’ą serverio adresą – tokiu būdu paskui klientas gali siųsti eilę žinučių tam pačiam serveriui, nenurodinėdamas jo adreso kiekvieną kartą.

Duomenų perdavimo operacijos

Send, sendto, sndmsg - išsiunčia duomenis.

Recv, recvfrom, recvmsg - gauna duomenis.

Yra papildomų pagalbinių funkcijų.

Pvz:

1. Gethostbyname   - randa IP adresą pagal nurodytą domaino vardą. Parametro pavyzdys – www.mif.vu.lt.

2. Getprotobyname   -  gauna vidinį protokolo numerį pagal nurodytą vardą. Parametrai – ‘tcp’ arba ‘udp’.

OSI kanalinis lygis

Projektavimo problemos, kurias reikia spręsti šiame lygyje:

- Servisas tinklo lygiui

- Freimų sudarymas, jų ribų atpažinimas

- Klaidų apdorojimas

- Freimų srauto kontrolė

Pateikiami serviso tipai:

- Nekontaktinis (CL) be patvirtinimo

- Nekontaktinis su patvirtinimu

- Kontaktinis su patvirtinimu

Freimų ribų nustatymas:

- Simbolių skaičius

- Pradžios ir pabaigos simbolių “flags” – DLE, STX, ETX

- Pradžios ir pabaigos bitų “flags” – 01111110

Klaidų kontrolė

- Patvirtinimai

- laiko tarpai laukimui – “time-outs”

- Freimų numeravimas

Srauto kontrolė

- Greito siuntėjo, lėto gavėjo problema

Klaidų aptikimas ir klaidų taisymas

- Klaidos linkusios pasirodyti grupėmis, o ne po vieną. Tai turi ir pliusų ir minusų

- Klaidoms aptinkti naudojami Haming’o kodai

- Apibrėžiamas kodo atstumas – minimalus atstumas tarp dviejų kodo žodžių

- Ištaisyti d klaidų reikia 2d+1 kodo

- Surasti d klaidų reikia d+1 kodo

- Praktikoje dažnai naudojami polinominiai kodai, kitaip žinomi kaip CRC – cyclic redundancy checks

Kanalinio lygio protokolai

Sąlygos:

- Apatiniai 3 lygiai yra nepriklausomi procesai besikeičiantys pranešimais

- A nori pasiųsti didelį kiekį duomenų į B patikimu kontaktiniu ryšiu

- A visada turi duomenų siuntimui

- Gavėjas laukia įvykio ir reaguoja pagal jo tipą

Nesuvaržytas Simplex protokolas

- Vienpusis eismas

- Abiejų pusių tinkliniai lygiai visada pasiruošę

- Laikas ignoruojamas

- Buferio dydis neribotas

- Švarus ryšio kanalas

Simplex Stop & Wait protokolas

- Baigtinis duomenų priėmimo greitis arba buferio dydis

Simplex protoklas triukšmingam kanalui

- Kanalas pateikia duomenis su klaidomis

- Freimai gali būti sugadinti arba visai pamesti

- Gavėjas gali aptikti klaidas

- Patvirtinimai taip pat gali būti pamesti

- Naudojamas freimų numeravimas

Slenkančio lango (Sliding Window protokolas)

- Dvipusio eismo problema

- “Piggybacking” – patvirtinimo prikabinimas į sekantį freimą

- kiekvienas freimas turi numerį

- Kiekvienu momentu siuntėjas palaiko aibę numerių, kuriuos freimus jam leista siųsti - sending window

- Gavėjas turi analogišką receiving window 0 – 2n-1

Protokolų specifikavimas ir verifikavimas

- Remiamasi baigtinės būsenos mašinomis

- Būsena – tai visų mašinos kintamųjų reikšmės tuo momentu

- Kanalas taip pat turi būsenas

- Kiekvienai būsenai egzistuoja vienas ar daugiau perėjimų į kitas būsenas

- Pradinės būsenos sąvoka

- Pasiekiamumo analizė padeda verifikuoti protokolus, nustatyti pasiekiamas ir nepasiekiamas būsenas

- Naudojami orientuoti grafai

Kanalinis lygis Internete

Naudojami point-to-point protokolai:

- Ryšiui tarp LAN’ų

- Ryšiui namų vartotojams

SLIP – Serial Line IP

- Nepateikia klaidų suradimo ir taisymo

- Palaiko tik IP

- IP adresai turi būti žinomi iš anksto abiems pusėms – netinka palaikyti namų vartotojams

- Nepateikia autentikavimo galimybių

- Nepatvirtintas kaip standartas

PPP – Point to Point Protocol

- Pateikia vienareikšmį freiminimo metodą ir klaidų aptikimą

- Turi LCP – Link Control Protocol – kanaliniam lygiui

- NCP – Network Control Protocol – deryboms dėl tinklo lygio sąlygų

PPP tipinis scenarijus:

- Naminis PC skambina tiekėjo maršrutizatoriui modemu

- PC siunčia LCP packetus maršrutizatoriui

- Nustatomi PPP parametrai

- Siunčiami NCP packetai

- Nustatomi IP parametrai – pvz. IP adresas

- Naudojama TCP/IP sesija

- NCP nutraukia ryšį ir atlaisvina IP adresą

- LCP nutraukia kanalinį ryšį

- Modemas atsijungia

### The Medium Access Control (MAC) Sublayer

- Kanalinio (data link) lygio polygis – apatinė dalis

- Svarbus broadcast tipo tinkluose – LAN

- Broadcast tipo kanalai dar vadinami multiaccess channels arba random access channels

- Pagrindinė problema – nustatyti, kas gauna kanalo resursą, kai yra kelios esybės, norinčios juo naudotis

- Galimi statiniai ir dinaminiai kanalo paskirstymo būdai

- Statiniai:

- FDM – Frequency division multiplexing – kanalo plotis dalinamas į N lygių dalių

- TDM - Time division multiplexing – kiekvienam vartotojui statiškai skiriama 1/N laiko

- Abu būdai labai netinkami aplinkoms, kur vartotojų skaičius labai nepastovus, o taip pat perduodamų duomenų kiekis laba netolydus

Sąlygos dinaminiam kanalo paskirstymui:

- Stoties modelis – egzistuoja N nepriklausomų stočių, kiekviena turi programą(vartotoją), kuri generuoja duomenų (“freimus”). Pasiuntusi informaciją stotis blokuojama iki sėkmingo perdavimo.

- Ryšio kanalas – egzistuoja vienintelis kanalas. Aparatūriškai visos stotys yra lygiateisės juo naudotis, galimi programiniai prioritetai

- Susidūrimai (collisions) – jei du iš skirtingų stočių pasiųsti freimai nors truputį persikera kanale, jie abu sugadinami. Kiekviena stotis pati gali aptikti susidūrimus. Sugadintas freimas turi būti pakartotas. Kitokių klaidų nėra.

- Laikas – 1) tolydus 2) diskretus (slotted) – kiekviekas slotas gali tureti 0, 1, >1 freimus – atitinkamai gali būti tuščias, sėkmingas, arba įvykti susidūrimas.

- Nustatymas ar kanalas užimtas (Carrier Sense) 1) su nustatymu 2) be nustatymo

### ALOHA protokolai

#### Švari - Pure ALOHA

- Jei aptinkama kolizija – siuntėjas laukia atsitiktinį laiko tarpą, ir siunčia freimą iš naujo

- Kanalo efektyvumas – visų freimų dalis, kuriai pavyksta išvengti kolizijų

- Freimai generuojami pagal Puasono pasiskirstymo dėsnį su vidurkiu G

- Efektyvumas būtų S = Ge-2G, maximumas pasiekiamas su G=0.5 ir S=1/2e ~ 0.184

Diskreti ALOHA (Slotted)

- Laikas sudalijamas į intervalus

- Intervalas lygus freimo perdavimo laikui

- Gaunamas dvigubai trumpesnis galimo freimo pažeidimo intervalas – todėl dvigubai didesnis efektyvumas - S = Ge-G, maximumas pasiekiamas su G=1 ir S=1/e ~ 0.368

#### Carrier Sense Multiple Access protocols – CSMA

- CSMA – egzistuoja galimybė pasitkrinti ar kanalas yra užimtas, ar laisvas, prieš siunčiant duomenis

- Stotis siunčia duomenis tik tuo atveju, jei aptinka, kad kanalas yra laisvas tuo metu

- 1-persistent protokolas – siunčia iš karto, kai aptinka laisvą kanalą

- nonpersistent CSMA – jei randa užimtą kanala – prieš tikrindama vėl palaukia atsitiktinį laiko tarpą

- p-persistent CSMA – jei randa laisvą kanalą – siunčia su tikimybe p, arba laukia kito laiko sloto su tikimybe q=1-p

CSMA su susidūrimų atpažinimu (collision detection)

- Įvedamas patobulinima – nutraukti siuntimą aptikus freimų susidūrimą. Taip sutaupomas kanalo resursas. Nutraukus siuntimą palaukiama atsitikrinį laiko tarpą, tada vel tikrinamas kanalas.

Modelis:

- Kolizija gali būti nustatoma po 2t laiko, kur t – laikas, reikalingas signalui nueiti tarp dviejų toliausių stočių

- Pvz  1 km koaksialinio kabelio t = 5 milisekundes

# Protokolai be kolizijų

- Varžymosi (contention) laikotarpiu išsprendžiama kas toliau naudosis kanalu.

- Visos stotys sunumeruojamos nuo ) iki N-1.

- Bazinis bit-map metodas:

Pastaba: paprastai stotims su mažesniais numeriais tenka laukti ilgiau. Vidutinis efektyvumas prie mažo apkrovimo – d/(N+d) , kur d – freimo ilgis. Efektyvumas prie didelio apkrovimo - d/(1+d)

- Binary countdown metodas – stotims priskiriami vienodo ilgio binariniai adresai. Joms varžantis su adresais atliekama OR operacija. Stotis pasitraukia, jei vietoje jos nuliuko įrašomas vienetas.

Riboto varžymosi (limited contention) protokolai

- Du pagrindiniai kriterijai protokolams yra: užlaikymas esant neapkrautam tinklui, ir efektyvumas, esant apkrautam. Taigi noretųsi naudoti kombinuotą – CSMA/CS kai nedidelis eismas, ir collision-free, kai didelis

- Idėja – mažinti konkurenciją.

- Stotys gali būti paskirstomos į grupes, taip kad tik stotys priklausančios 0 grupei varžosi dėl nulinio sloto. Jei kam nors pasiseka – tai freimas perduodamas, jei ne – pereinama prie sekančios grupės.

- Pagrindinė problema – kaip paskirstyti stotis. Jei jos paskirstomos po vieną į grupę – gaunamas bitmap protokolas, jei visos į vieną grupe – slotted ALOHA

- Reikalinga dinamika: kai apkrovimas mažaz, tai grupę sudaro daug stočių, ir atvirkščiai.

Prisitaikančio medžio algoritmas (Adaptive Tree Walk protocol)

- Del sloto 0 varžosi visos.Jei pasiseka – OK

- Jei ne, dėl sloto 1 varžosi pomedis 2. Jei pasiseka kam nors perduoti, tai stotys iš pomedžio 3 varžosi dėl 2, jei ne, varžosi pomedis 4.

- Principas – jei tyla, ar sėkmingas perdavimas – toliau gilyn algoritmas neina – visos norinčios stotys jau ten surastos.

- Pradinio sloto klausimas – nuo kuio lygio pradėti ieškoti.

Protokolai bevielėms komunikacijoms

- Portable nėra mobile. Pasiekti mobilumą komunikavimui naudojamos radio ar infraraudonosios bangos.

- Paprasti CSMA protokolai netinka – yra problemos:

- Paslėptos stoties (hidden station) problema

- Išstatytos stoties (exposed station) problema

- Jei sistema naudoja trumpąsias bangas, vienu metu gali vykti keli perdavimai, jei jie nėra vienas kito pasiekimo zonoje.

Protokolai MACA ir MACAW.

- MACA (Multiple Access with Collision Avoidance) – 1990 m.

- Pagrindinė idėja – stimuliuoti gavėją išsiunčiant trumpą freimą, kad tai galėtų pastebėti aplinkui esančios stotys, ir susilaikytų nuo duomenų perdavimo per numatomą ilgo duomenų freimo siuntimą.

- Apsikeičiama trumpais freimais – RTS (Request To Send) ir CTS (Clear To Send). Jie praneša informaciją duomenų freimo ilgį.

- Kolizijų vis tiek gali įvykti – pavyzdžiui gali dingti RTS freimai. Tada siuntėjas po atsitiktinio laiko tarpo bando pakartoti

- MACAW – pagerinta versija 1994 m. (įvedė acknowledgment freimus, kanalo užimtumo nustatymą – carrier sensing, mechanizmą apsikeisti informacijai apie kanalo užsikimšimą tarp stočių, etc.)

# IEEE Standard 802 for LANs and MANs

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) yra išleidę standartų rinkinį – IEEE 802. Skirtingi standartai skiriasi fiziniame lygyje bei MAC polygyje, bet yra suderinami kanaliniame lygyje. Priimti ANSI ir ISO. 802.3 - 802.5 padengia fizinį lygį ir MAC polygį.

- 802.1 – Įvadas, interfeisų primityvų aibė

- 802.2 – Aukštesnė kanalinio lygio dalis, LLC (Logical Link Control) protokolas.

- 802.3 - CSMA/CD

- 802.4 - token bus

- 802.5 - token ring

# IEEE Standard 802.3 ir Ethernet’as

- IEEE Standard 802.3 – tai 1-persistent CMSA/CD lokalus tinklas(LAN)

- Istorija

- Iš pradžių buvo ALOHA paketinė radio sistema – bendravimui tarp išsibarsčiusių sistemų Havajų salose.

- Paskui buvo pridėtas kanalo tikrinimas, Xerox PARC padarė 2.94 Mbps CSMA/CD sistemą sujungti virš 100 darbo stočių  km ilgio kabeliu – 1976 m.

- Tai buvo sėkmingas bandymas, taigi Xerox, DEC, Intel nustatė standartą 10 Mbps Ethernet. Tai ir yra 802.3 standarto bazė.

- Ethernet nėra bendras terminas nusakantis visus CSMA/CD protokolus – tai konkretus produktas, realizuojantis 802.3 standartą.

- Naudojami sujungimo būdai

- Galimos kompiuterių sujungimo pastate topologijos:

- 802.3 naudoja Mančesterio kodą. Aukštas įtampos signalas yra +0.85 voltų, žemas    - -0.85 voltų.

802.3 MAC polygio protokolas

- Galimi 6 baitų MAC adresai

- Multicast galimybė (aukščiausias bitas - 1)

- Jei adrese visi bitai yra 1 – tai broadcast, freimas pristatomas visoms tinkle esančioms mašinoms.

- Globalaus adreso unikalumas(46-as bitas žymi, ar tai lokalus ar globalus adresas) – iš 46 bitų galima sudaryti apie 7x1013 adresų.

- Ilgis – geri freimai turi būti bent 64 baitų ilgio. Trumpi freimai yra papildomi(padded), kad pasiektų tokį ilgį.

Binary exponential backoff algoritmas

- Laiko randomizavimo algoritmas – nusako, kurį laiką stotis laukia, jei įvyksta kolizija.

- Po pirmos kolizijos laukiama 0 arba 1 slotą, po antros – 0,1,2,3

- Po i-tosios laukiama pasirinktą skaičių slotų iš intervalo 0 …2i-1.

- Po dešimties sustojama ties 1023 maksimumu.

- Po 16 – pasiduodama, ir klaida perduodama į aukštesnį lygį.

Switched 802.3 LANs

- Kanalo pralaidumo didinimas yra brangus

- Svarbu mažinti besivaržančių stočių skaičių.

- Switched 802.3 lokalūs tinklai:

- Switch - didelio greičio Gbps įrenginys su plug-in kortomis

- Korta pas save viduje tikrina ar freimas turi būti persiunčiamas kitur, ar jo gavėjas yra čia pat

- Į išorę perduodami tik  “svetimi” freimai – skirti kitoje plug-in kortoje esančiam gavėjui

- Vienas iš optimizavimo būdų – buferizuoti portai

IEEE Standard 802.4: Token Bus

- Nors 802.3 plačiai naudojamas ofisuose, stambių kompanijų atstovai (Pvz., General Motors) suinteresuoti gamyklų automatizavimu jį vertino atsargiai

- 802.3 trūkumai:

- neturi blogiausio atvejo paketo pristatymo laikui – tai yra, gali susidaryti situacija stočiai laukti be galo ilgai savo eilės siuntimui

- nepalaiko prioritetų

- netinkamas realaus laiko sistemoms

- Paprastas modelis determinuojantis blogiausio laiko atvejį:

- Yra žiedas, kur stotys perduoda duomenis paeiliui

- Egzistuoja N stočių, T – perdavimo laikas, taigi daugiausia laukti gali tekti NT, ne daugiau.

- Idėja gera, bet fizinė realizacija ne, nes nutrūkus žiedui nebeveikia visa sistema. Be to, neatitinka tiesinės konvejerių topologijos.

- Taigi 802.4 realizuojama yra šitaip:

- Logiškai stotys sudaro žiedą. Fizinė topologija gali būti tiesinė ar medžio formos

- Kiekviena stotis turi numerį

- Kiekviena stotis žino savo kaimynų numerius

- Pirmą freimą siunčia aukščiausio numerio stotis

- Ji paskui perduoda leidimą siusti – markerį (token) – kaimynei. Perduoti duomenis gali tik stotis turinti markerį.

- 802.4 palaikomos prioritetų klasės

- 802.4 MAC protokolas yra sudėtingas (turi būti galimybės stotį įtraukti ir išmesti iš žiedo)

- Fiziniam lygiui 802.4 naudoja koaksialinį kabelį.

IEEE Standard 802.5: Token Ring

- Žiediniai tinklai

- Tiesiog rinkinys nuo-iki (point-to-point) ryšių, kurie sudaro žiedą.

- Beveik visiškai skaitmeniniai

- Garantuotas maksimalus laukimo laikas

- Token ring tinkle žiedu juda specialus bitų rinkinys – markeris (token)

- Stotis, norinti perduoti duomenis, pagriebia markerį ir pašalina jį iš žiedo

- Siųsti duomenis gali tik stotis, pas kurią tuo metu yra markeris

LAN’ų palyginimas

- 802.3 pranašumai

- paplitęs

- paprastas algoritmas

- Stotys instaliuojamos nenutraukiant darbo

- Nėra užlaikymo

- 802.3 trūkumai

- Analoginė komponentė perdavimo technologijoje (Carrier Sense/Collision Detection)

- Minimalus freimo ilgis 64 baitai

- Nedeterministinis ir neturi prioritetų

- Kabelis iki 2.5 km

- Konfliktai apkrautame tinkle

- 802.4 pranašumai

- Deterministinis, nors markerio praradimas gali kenkti

- Palaiko prioritetus

- Geras pralaidumas apkrautam tinkle

- Patikimos perdavimo priemonės

- 802.4 trūkumai

- Analoginės sistemos – modemai, stiprintuvai

- Sudėtingas protokolas

- Didelis užlaikymas prie mažo apkrovimo

- Netinkamas optiniams kabeliams

- 802.5 pranašumai

- Nuo-iki (point-to-point) jungtys

- Skaitmeninė technika

- Efektyvus prie didelio apkrovimo

- Galimi prioritetai

- Kintamas freimų dydis (ilgi freimai)

- Didelis fizinių perdavimo priemonių pasirinkimas

- 802.5 trūkumai

- Loginis žiedo palaikymas – centralizuotas monitorius

- Užlaikymas prie nedidelio apkrovimo

IEEE 802.2 - Logical Link Control

- Nė vienas iš 802 LAN’ų nepateikia patikimo serviso MAC lygyje – o kanalinis lygis turi pateikti keletą servisų tipų

- Tai daro aukštesnioji kanalinio lygio dalis – LLC. Ji pateikia vienodą interfeisą tinklo lygiui virš visų 802.x LAN’ų

- Trys serviso tipai:

- Nepatikimas datagramų servisas

- Patikimas, su patvirtinimais (acknowledgments) datagramų servisas

- Patikimas connection-oriented servisas

LAN Bridges

- Priežastys naudoti bridges:

- Sujungimas keleto LAN’ų dėl jų skirtingumo

- Sujungimas keleto LAN’ų dėl nuotolio tarp jų

- Vieno lokalaus tinklo skaidymas į kelis mažesnius, kad sumažėtų apkrovimas

- Lokalaus tinklo ploto praplėtimas

- Didinimas lokalaus tinklo patikimumo

- Saugumo gerinimas

Tinklo lygis (network layer)

Tinklo lygis rūpinasi paketų persiuntimų iš šaltinio galutiniam adresatui. Siuntimas adresatui gali reikalauti daug žingsnų per tarpinius routerius (tuo tarpu kanalinis lygis rūpinasi tik perduoti freimus iš vieno laido galo į kitą). Kad įgyvendintų savo tikslus, tinklo lygis turi žinoti potinklio (subnet) topologiją (visų maršrutizatorių aibę) ir parinkti atitinkamus kelius.Taip pat reikia rūpintis tinklo linijų ir maršrutizatorių(routers) apkrovimu. Jei siuntėjas ir gavėjas yra skirtinguose tinkluose, tai tinklo lygis sprendžia su tuo susijusias problemas.

Serviso transporto lygiui pateikimas.

Tinklo lygio servisai buvo suprojektuoti siekiant tokių tikslų:

- Servisai turi būti nepriklausomi nuo potinklio tecnologijos.

- Transporto lygis neturi rūpintis esančių potinklių skaičiumi, tipais bei topologijomis.

- Tinklo adresai, kuriais naudojasi transporto lygis turi būti sudaryti pagal vienodą schemą, tiek LANuose, tiek WANuose.

Pagrindinis klausimas: ar tinklo lygis turėtų teikti kontaktinį (connection-oriented) ar nekontaktinį (connection-less) servisą?

Susidarė dvi koncepcijos:

- Nekontaktinis (connection-less) servisas. Šalininkai – Interneto bendruomenė. Pagrindinė ideja – potinklio darbas tiesiog perduoti bitus, potinklis vis tiek nėra patikimas, todėl neapsimoka realizuoti patikimą tinklo lygį, nes vis tiek galų gale klaių kontrole turės rūpintis patys host’ai. Pagrindiniai serviso primityvai SEND_PACKET ir RECEIVE_PACKET. Kiekvienas paketas turi žinoti adresatą.

- Kontaktinis (connection-oriented) servisas. Šalininkai – telefonų kompanijos. Idėja – potinklis turi pateikti patikimą kontaktinį servisą. Šiuo požiūriu, ryšys turėtų turėti tokias savybes:

- Ryšio užmezgimas tarp esybių prieš perduodant duomenis.

- Ryšį užmezgus, derėjimasis dėl serviso parametrų ir kokybės.

- Bendravimas abiem kryptim, duomenys perduodami nuosekliai. (FIFO)

- Užtikrinama srauto kontrolė – kad greitas siuntėjas neukimštų lėto gavėjo.

###### Vidinis tinklo lygio organizavimas

Galimi du būdai:

- Virtualių grandinių (dirba connection-oriented principu)

- Datagramų – nepriklausomų paketų (dirba connection-less principu)

Teikiamas servisas ir potinklio struktūra yra skirtingi dalykai. Įmanomos visos keturios kombinacijos. Įprastinės yra virtualios grandinės realizuojančios CO servisą, ir datagramos, realizuojančios CL servisą.

Maršrutizavimas (Routing)

Maršrutizavimo algoritmas – tinklo lygio programinės įrangos dalis, atsakinga už įeinančio paketo išsiuntimą tinkama išeinančia linija. Datagramų atveju geriausias maršrutas nustatomas kiekienam paketui iš naujo, virtualių grandinių atvejų – vienai sesijai (session routing).

Maršrutizacijos algoritmų pageidautinos savybės:

- Korektiškumas (correctness)

- Paprastumas (simplicity)

- Patikimumas (robustness)

- Stabilumas (stability)

- Teisingumas (fairness)

- Optimalumas (optimality)

Algoritmai gali būti neadaptyvūs – statiniai ir adaptyvūs – dinaminiai.

Optimalumo principas: Jei yra optimalis maršrutas iš I į K, einantis per J, tai ir optimalus maršrutas iš J į K eis tuo paties kelio dalimi.

Maršrutizavimas trumpiausiu keliu (shortest path routing)

Visi maršrutizatoriai sudaro grafą. Briaunos gali turėti svorius – kainas. Ieškomas kelias su mažiausia kaina.

Užtvindymas (flooding)

Idėja: kiekvienas įeinantis paketas yra išsiunčiamas visom išeinančiom linijom, išskyrus tą, per kurią atėjo.

Generuoja daug pasikartojančių paketų. Juos galima apriboti pora būdų:

- Nustatant paketo gyvavimo laiką.

- Sekant, kurie paketai jau buvo išsiųsti ir atmetant pasikartojančius.

Variacija – selective flooding – paketas siunčiamas tik tomis išeinančiomis linijomis, kurios apytiksliai eina teisinga kryptimi.

Taikymai – karinėse aplikacijose, paskisrstytų DB aplikacijose, kur vienu metu reikia informuoti daug vartotojų, taip pat labai svarbų nepamesti paketų.

Srautu paremtas maršrutizavimas (flow-based routing)

Atsižvelgia ne tik į potinklio topologiją, bet ir į tinklo apkrovimą konkrečiu momentu. Sekami vidutiniai užlaikymai iki kitų maršutizatorių, žinomas linijų pralaidumas – pagal tai galima paskaičiuoti linijos svorį, ir naudojant kokį nors algoritmą, nustatyti geriausius kelius.

Dinaminiai algoritmai

##### Nuotolių lentelės metodas (Distance vector routing)

Idėja – kiekvienas maršrutizatorius palaiko lentelę su atstumais iki kiekvieno kito maršrutizatoriaus, bei kuria linija jį pasiekti. Ši informacija atnaujinama besikeičiant informacija su kaimynais.

Skaičiavimo iki begalybės (count-to-infinity) problema

Nuotolių metodo problema – geros naujienos plinta greitai, blogos – lėtai.

Sprendimas split-horizon būdu: turimas nuotolis iki X nesiunčiamas ta linija, kuri ir yra naudojama susisiekti su X. Bet ir šis metodas ne visada veikia.

Ryšio būsenos metodas (link state routing)

Susideda iš tokių dalių:

- Surasti kaimynus ir sužinoti jų adresus

- Išmatuoti ryšio linijos kainą iki kiekvieno kaimyno

- Sukonstruoti paketą iš sužinotos informacijos

- Išsiųsti jį visiems kitiems maršrutizatoriams.

- Suskaičiuosi trumpiausią kelią iki kiekvieno maršrutizatoriaus.

Hierarchinis maršrutizavimas

Problema - dideliuose tinkluose didėja nuotolių lentelėms reikalingos atminties kiekis, taip pat skaičiavimai užima daugiau CPU laiko.

Hierarchiniu atveju maršrutizatoriai suskirstomi į regionus, kur kiekvienas žino regiono struktūrą, bet nežino apie kitus regionus. Bendravimui su kitais regionais paskiriami konkretūs maršrutizatoriai. Galima skirstyti į kiek nori ierarchinių lygių. Tai labai sumažina palaikomas nuotolių lenteles.

##### Maršrutizavimas mobiliems kompiuteriams

Mobilūs vartotojai (mobile users) - migruojantys po įvairuis tinklus, pastoviai palaikantys tinklo ryšį.

Visi vartotojai turi pastovų namų adresą, kuris nekeičiamas. (home location)

Kiekviena sritis turi savo agentus. Svetimi agentai vadinami foreign agents, namų – home agents.

Tipinė veiksmų seka, kai naujas mobilus vartotojas atvyksta į svetimą tinklą:

- Foreign agents laiks nuo laiko broadcastina pranešimus apie savo egzistavimą ir adresą. Jei mobilus vartotojas tokio nesulaukia, jis pats gali broadcatinti užklausimą apie agentus.

- Mobilus vartotojas užsiregistruoja pas agentą, nurodydamas jam namų adresą, taip apt saugumo informaciją.

- Svetimas agentas susisiekia su namų agentu, pasakydamas, kad pas jį yra vienas to tinklo vartotojas. Saugumo informacija naudojama pasitikrinimui.

- Kai gaunamas atsakymas iš namų agento, mobilus vartotojas užregisturojamas naujame tinkle ir įtraukiamas į lenteles.

###### Broadcast maršrutizavimas

Būdai:

- Padauginti paketą ir išsiųsti kiekvienam adresatui atskirai. Bet perdaug  apkrautų tinklą.

- Flooding.

- Multidestination rooting – kai maršrutizatorius gauna paketą, patikriną visus adresatus, ir nustato, kokios išeinančios linijos reikalingos. Paketas paskirstomas tik reikalingoms linijoms.

- Spaning tree – grafą padengiančio medžio naudojimas. Jei maršrutizatorius žino, kurios linijos priklauso medžiui, jis paketą kopijuoja į visas tas linijas. Problema – kiekvienas maršrutizatorius turi savyje laikyti medį.

- Reverse path forvarding – kai paketas atvyksta, patikrinama, ar jis atvyko ta linija, kuri naudojama siųsti paketus šiam šaltiniui. Jei taip – reiškia jis atvyko geriausiu keliu, todėl yra reikalingas, ir persiunčiamas toliau, jei ne – greičiausiai tai jau pasikartojantis pakets, todėl jis atmetamas.

###### Multicast maršrutizavimas

Taip pat naudoja spaning tree. Variacija – core-base trees.

# Persipildymo valdymo (congestion control) algoritmai

Principai:

- Stebėti sistemą ir aptikti, kur ir kada įvyksta užsikimšimas.

- Perduoti informaciją į vietas, kur gali tuo pasirūpinti.

- Pritaikyti sistemos veikimą taip, kad problema būtų išspresta.

Dažna persipildymo priežastis yra ta, kad duomenų srautai tinkle yra netolygūs, ateina pliūpsniais. Vienas iš metodų – eismo formavimas (traffic shaping).

Leaky bucket algoritmas

Token bucket algoritmas

Variacijos – leidžiamo greičio nustatymas pagal paketus arba pagal bitus.

###### Persipildymo valdymas virtualių grandinių potinkliuose

Kad padėtis įvykus persipildymui neblogėtų, naudojama priėjimo kontrolė (admission control) – nebeužmezganos naujos grandinės.

Krūvio numetinėjimas (load shedding)

Kai maršrutizatoriai perpildomi paketais, jie kai kuriuos gali tiesiog atmesti. Yra du atmetimo būdai:

- Wine – kai geriau palaikyti senesnį, nei naujesnį paketą (pvz., failo perdavimas)

- Milk – kai geriau palaikyti naujesnį, nei senesnį paketą (pvz., audio ar video perdavimas)

Kad naudotų teisingą atmetimo poiltiką, turi padėti ir aplikacijos, nurodydamos paketo svarbumą.

###### Užsikimšimo (choke) paketai

Maršrutizatorius gali išsiųsti choke paketą, kai  nebesusidoroja su ateinančiais duomenimis. Siuntėjas, gavęs choke paketą, privalo sumažinti duomenų srautą tam maršrutizatoriui tam tikru procentu. Po kurio laiko, jei daugiau choke paketų neateina, srautas gali būti didinamas, bet lėčiau.

Variacija hop-by-hop choke paketai – kai į choke paketus reaguoja ne tik galutiniai siuntėjai, bet ir visi tarpiniai. Taip greičiau sumažinamas apkrovimas persipildžiusiai mašinai.

###### Persipildymo valdymas multicastinimui

RSVP – Resource reSerVation Protocol – resursų rezervavimo protokolas.

Vartotojai užsisako kurį nors siuntėją. Siunčiamo rezervavimo metu kiekvienas maršrutizatorius rezervuoja reikalingas linijas. Naudojami spaning tree, sudaromi pagal siuntėjus. Rezervavimo pranešimas siunčiamas atitinikamum medžiu.

# Internetworking

Vieną tinklo lygių sprendžiamų problemų – duomenų perdavimas tarp skirtingų tinklų. Tinklų yra įvairių – TCP/IP, SNA, DECnet, Novell NCP/IPX, AppleTalk, ATM - ir kol kas nesimato, kad jie būtų suvienodinti. Egzistuoja labai daug skirtingų tinklų tarpusavio bendravimo kombinacijų.

Skirtinguose lygiuose dirba skirtingi įrenginiai – repeaters, bridges, multiprotocol routers, trasnsport gateways, application gateways. Bendrai jie gali būti vadinami tieisog gateway.

Internetworking būdai:

- Connection-oriented. Galima sujungti virtualią grandinę nuo siuntėjo iki adresato, ir visus paketus siųsti ja. Tinka, kai visi tarpiniai tinklai turi panašias savybes.

- Connection-less. Datagraminis modelis. Privalumai – nesvarbu ar tarpiniai tinklai palaiko kontaktinį servisą, ar ne. Problemos – paketų formatai, adresavimas.

##### Tunneling - būdas išspręsti paketų nesuderinamumą.

##### Paketų fragmentacija

Sprendžia skirtingų paketų ilgių problemas. Skirtingus paketų ilgius gali sąlygoti Techninė įranga, operacinė sistema, protokolai, atitikimas standartams ir t.t.

Sprendimas – jei paketas per didelis, išskaidyti jį į dalis, ir siųsti kaip atskirus paketus. Klausimas – kada surinkinėti paketus iš dalių – ar kiekviename tarpiniame routeryje, ar tik galutiniame hoste.

# DNS – Domain Name System

Vardai

Internetinėms komunikacijoms naudojami IP adresai, tuo tarpu žmonėms patogiau kompiuterius vadinti vardais. Reikalinga sistema, kuri mokėtų versti adresus ir vardus ir atvirkščiai. Žinoma kaip Domain Name System (DNS) – hierarchinė vardų sistema.

Funkcionalumas: Nurodomas kompiuterio vardas, pagal jį surandamas ir grąžinamas kompiuterio IP adresas.

## Domain vardų sintaksė

Vardas susideda iš kelių segmentų, sudarytų iš skaitmenų bei abėcėles simbolių. Segmentai tarpusavyje skiriami taškais.

Pavyzdžiai: www.stcloudstate.edu, lynx.mif.vu.lt. Svarbiausia dalis yra dešinėje

Organizacija, norinti pasirinkti domeno vardą, turi išsirinkti unikalų vardą, užregistruoti jį centrinėse tam skirtose įstaigose. Domeno vardas turi būti patalpinamas po kuriuo nors aukščiausio lygio domenu. Organizacijos viduje galimi įvairūs tolesni hierarchiniai skirstymai, keli lygiai, tai nėra standartizuota ir yra organizacijos vidinis lokalus reikalas.

Aukščiausio lygio domenai (Top Level Domains)

com – Komercinės organizacijos

edu – Švietimo institucijos

gov – Valstybinės organizacijos

mil – Karinės grupuotės

net – Pagrindiniai tinklų palaikymo centrai

org – Įvairios kitos organizacijos, neąeinančios į aukščiau išvardintas.

int – Tarptautinės organizacijos

šalies kodas (lt, de, it, ru) - šalis

Pastaba:

Segmentų skaičius domeno varde atitinka vardų hierarchijai. Nėra universalaus standarto, kiekviena organizacija gali tvarkytis vardų struktūrą pagal save.

## DNS Paieška

Programa, DNS klientas, pasiunčia užklausimą lokaliam DNS serveriui

Lokalus serveris - jei žino atsakymą, grąžina jį, jei ne, kreipiasi į aukštesnio lygio DNS serverius, ir grąžina atsakymą, kai gauna iš jų.

Tai vadinama vardų sprendimu – name resolution.

DNS serverių organizacijoje gali būti ne vienas, jie taip pat organizuoti ir veikia hierarchiškai.

Elektroninis paštas

e-paštas – tai žinutė, pasiunčiama į vieną ar daugiau pašto dėžučių. Pašto dėžutė – unikaliai adresuotas žinutės kelionės pabaigos taškas.

e-pašto adresas – tekstinė eilutė, nusako pašto paskyrimo vietą. Bendra forma - mailbox@computer. Computer – kompiuterio domeno vardas, mailbox – paskyrimo vieta tame kompiuteryje. E-pašto progaminė įranga pas siuntėją naudoja domeno vardą nustatyti adresatą, e-pašto progaminė įranga pas gavėją – naudoja mailbox parinkti konkretų nurodytą pašto dėžutę.

e-pašto žinutė susideda iš:

- Header – identifikuoja siuntėja, gavėją(-us), turinį. Eilučių formatas - keyword : information. Dauguma headerių eilučių nėra privalomos.

- Tuščia eilutė

- Žinutės pagrindinė dalis – tekstas.

Header eilučių pavyzdžiai:

From - Sender’s address

To - Recipients’ addresses

Cc - Addresses for carbon copies

Date - Date on which message was sent

Subject - Topic of the message

Reply-To - Address to which reply should go

X-Charset - Character set used (usually ASCII)

X-Mailer - Mail software used to send the message

X-Sender - Duplicate of sender’s address

Originaliai e-paštu buvo galima siųsti tik paprasta tekstą – ASCII simbolius. Iškilo poreikis siųsti ir įvairius kitokius formatus – image, audio/video klipai, binary programos. Sprendimas tam – MIME (Multi-purpose Internet Mail Extensions).

MIME kodavimas:

- Siuntėjas

- Įterpia papildomus header laukus.

MIME-Version: 1.0	(nurodo naudojamą versiją)

Content-Type: Multipart/Mixed; Boundary=xxxsep	(nurodo, kad atskiros dalys atskirtos eilute xxxsep)

- Užkoduoja binary duomenis ASCII simboliais

- Siunčiama kaip paprasta žinutė

- Gavėjas

- Interpretuoja headerio eilutes

- Išsitraukia ir dekoduoja atskiras dalis

Pašto perdavimas

Pašto perdavimui – siuntimui – naudojamas protokolas Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), veikia su TCP. Naudojamas tarp pašto išsiuntimo programos pas siuntėją ir pašto serverio pas gavėją. Specifikuoja kaip klientas bendrauja su serveriu, gavėjų adresus.

Iliustracija

Serveris privalo gauti laiškus ir patalpinti juos į atitinkamą pašto dėžutę.

Klausimas – kaip elgiasi kompiuteriai be pašto serverių – personaliniai komputeriai, neturintys pastovaus ryšio su Internetu. Tada, kad gautų e-paštą, vartotojas turi įsigyti pašto dėžutę serveryje, ir galėti ją pasiekti, esant poreikiui. Tam naudojamas Post Office Protocol (POP). Dabartinė versija – 3, vadinamas POP3.

Iliustracija

Nutolęs prisijungimas – Remote Login

Pateikia interaktyvų priėjimą prie kompiuterio nutolusiu būdu. Stadnartinis protokolas – TELNET. Sistemose 4BSD UNIX yra naudojamas rlogin.

## Telnet

- Tekstinis interfeisas.

- Vartotojas paleidžia klientinę programą, nurodo kompiuterį, prie kurio jungsis.

- Klientinė programa užmezga TCP ryšį su serveriu, juo perduodamas visas vartotojo įvedimas (input), išvedimas (output) rodomas ekrane.

rlogin – protokolas 4BSD UNIX sistemose. Palaiko automatinį autorizavima pagal nurodytus host’us

rsh – gali iškviesti komandų interpretatorių nutolusioje mašinoje. Formatas:

rsh machine command . Pavyzdys: rsh merlin ps

rlogin – gerenis komunikavimas, nes sutampa tiek lokali, tiek nutolusi aplinkos (Telento atveju jos gali būti labai skirtingos).

Failų pasiekimas ir perdavimas

On-line Shared Access

- on-line access – visi pakeitimai darosi nutolusioje kopijoje

- whole-file copying – gaunama lokali kopija, jei ji modifikuojama, musiunčiama atgal serveriui

- priklausoma nuo nutolusios mašinos ir tinklo darbo stabilumo

Sharing By File Transfer

- Gaunama lokali kopija, su kuria dirbama

- Klientas ir serveris turi susitarti dėl autorizavimo, duomenų formatų ir t.t.

File Transfer Protocol (FTP)

TCP/IP interneto standartas, naudoja TCP. Savybės:

- Interaktyvus priėjimas

- Formato specifikavimas (palaiko tekstinį arba binarinį perdavimą)

- Autentikavimo kontrolė

- Iki 1995 metų buvo pagrindinis paketų Internete šaltinis

FTP Paradigma

- Komandinės eilutės interfeisas

- Klientas užmezga TCP ryšį su serveriu (control connection), įsilogina, naudojasi komandų aibe keisti direktorijas, žiūrėti jų turinį, persiųsti failus.

- Serveris užmezga nauja TCP ryšį kiekvienam duomenų perdavimui.

## TFTP - Trivial File Transfer Protocol

- Pateikia paprastą, nesudėtingą servisą. Naudoja UDP.

- TFTP programinė įranga gerokai mažesnė nei FTP – tai gali būti svarbu kai kurioms aplikacijoms (pvz. TFTP gali būti patalpinamas į bediskių mašinų operatyviąją atmintį ROM – read-only memory)

## NFS - Network File System

Pateikią permatomą(nematomą iš vartotojo perspektyvos) integruotą on-line shared priėjimą prie failų. Žinučių transportui naudojamas UDP

Naudoja:

- Remote Procedure Call (RPC) – bendravimas tarp nutolusių programų

- eXternal Data Representation (XDR) – būdas perduoti duomenis tarp heterogeniškų mašinų be konvertavimo į žemesnio lygio formatus.

Interneto valdymas - Internet Management

Leidžia administatoriui stebėti ir kontroliuoti gateway’us bei host’us

- Debug’inti problemas

- Kontroliuoti maršrutizavimą

- Rasti kompiuterius, kurie pažeidžia protokolų standartus

Naudojami protokolai:

- Simple Network Management Protocol (SNMP)

- CMIS/CMIP (Common Management Information Services/Protocol) Over TCP/IP (CMOT)

Valdymo informacija

- Apsibrėžiami tam tikri kintamieji, kurie kontroliuojami

- Naudojama Management Information Base (MIB) – kintamųjų aibė

- Kintamieji apibrėžiami naudojant ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1) – formalią kalbą

- Yra pasiūlytą įvairių MIB praplėtimų

BOOTstrap Protocol (BOOTP)

- RARP alternatyva – bet ledžia sužinoti ne tik IP adresą, bet ir daug kitų parametrų – gateway adresą, serverio (failų) adresą, potinklio šabloną (subnet mask).

- Naudoja UDP – tai leidžia išsiplėsti ir naudoti tai ne tik lokaliame tinkle

- Paprastas, nedaug užima, gali būti patalpintas į ROM

- Dėl užklausų pakartojimų atsakingas klientas

HyperText Transfer Protocol (HTTP)

Specifikuoja bendravima su WWW serveriais.

WWW serveris pateikia puslapių aibę.

WWW klientas  - vadinamas naršykle – sukuria TCP ryšį su serveriu, siunčia užklausimus atskiriems resursams, turi interpretatorius, kurie gautus pusplapius parodo vizualiai.