AUTOMATINIO VALDYMO TEORIJOS

Laboratorinis darbas Nr. 1

Dinaminių grandžių dažninės charakteristikos (Bode diagramos)

1. Darbo tikslas:

Susipažinti su tipinių dinaminių grandžių dažninėmis charakteristikomis ir jų priklausomybe nuo grandžių parametrų.

2. Darbo užduotis- naudojant MATLAB paketą:

Pateiktoje užduotyje K=n; T=0.25; n=10 (studento eilės numeris)

2.1. Nubrėžti viename grafike neinercinių grandžių su perdavimo funkcijomis :

H1p=K  ir   H2p=2K

Logaritmines dažnines charakteristikas (Bode diagramas): Lω ir ϕω

Matlab komandų lange rašome komandas:

>> H1=tf([10])

Transfer function:

10

>> H2=tf([20])

Transfer function:

20

>> bode(H1,H2)

Gauname tiriamų neinercinių grandžių H1 ir H2 logaritmines dažnines charakteristikas (Bode diagramas):

2.2. Nubrėžti viename grafike integruojančių grandžių su perdavimo funkcijomis:

H1p=Kp  ir  H2p=2Kp

Logaritmines dažnines charakteristikas (Bode diagramas): Lω ir ϕω

Matlab komandų lange rašome komandas:

>> H1=tf([10],[0,1,0])

Transfer function:

10

--

s

>> H2=tf([20],[0,1,0])

Transfer function:

20

--

s

>> bode(H1,H2)

Gauname tiriamų integruojančių grandžių H1 ir H2 logaritmines dažnines charakteristikas (Bode diagramas):

2.3. Nubrėžti viename grafike aperiodinių grandžių su perdavimo funkcijomis:

H1p=KTp+1 ; H2p=2KTp+1 ; H3p=K2Tp+1

Logaritmines dažnines charakteristikas (Bode diagramas): Lω ir ϕω

Matlab komandų lange rašome komandas:

>> H1=tf([10],[0,0.25,1])

Transfer function:

10

----------

0.25 s + 1

>> H2=tf([20],[0,0.25,1])

Transfer function:

20

----------

0.25 s + 1

>> H3=tf([10],[0,0.5,1])

Transfer function:

10

---------

0.5 s + 1

>> bode(H1,H2,H3)

Gauname tiriamų aperiodinių grandžių H1  H2 ir H3logaritmines dažnines charakteristikas (Bode diagramas):

2.4. Nubrėžti viename grafike diferencijuojančių grandžių su perdavimo funkcijomis:

H1p=Kp  ir  H2p=2Kp

Logaritmines dažnines charakteristikas (Bode diagramas): Lω ir ϕω

Matlab komandų lange rašome komandas:

>> H1=tf([0,10,0],[1])

Transfer function:

10 s

>> H2=tf([0,20,0],[1])

Transfer function:

20 s

>> bode(H1,H2)

Gauname tiriamų diferencijuojančių grandžių H1 ir H2 logaritmines dažnines charakteristikas (Bode diagramas):

2.5. Nubrėžti viename grafike diferencijuojančių grandžių su perdavimo funkcijomis:

H1p=KpTp+1 ;  H2p=2KpTp+1 ;  H3p=Kp2Tp+1

Logaritmines dažnines charakteristikas (Bode diagramas): Lω ir ϕω

Matlab komandų lange rašome komandas:

>> H1=tf([0,10,0],[0,0.25,1])

Transfer function:

10 s

----------

0.25 s + 1

>> H2=tf([0,20,0],[0,0.25,1])

Transfer function:

20 s

----------

0.25 s + 1

>> H3=tf([0,10,0],[0,0.5,1])

Transfer function:

10 s

---------

0.5 s + 1

>> bode(H1,H2,H3)

Gauname tiriamų diferencijuojančių grandžių H1  H2 ir H3 logaritmines dažnines charakteristikas (Bode diagramas):

Išvados:

Susipažinome su tipinių dinaminių grandžių dažninėmis charakteristikomis jų priklausomybe nuo grandžių parametrų.Susipažinome su tipinių dinaminių grandžių  rūšimis:neinercinių,integruojančių,difirencijuojančių,aperiodinių,išsiaiškinome esminius jų skirumus,išmokome sudaryti jų logoritmines dažnines charakteristikas Bode diagramas.