Asemblerio  registrai

Bendrosios paskirties registrai :AX,BX,CX,DX (bendruosius registrus sudaro  vyresnysis(H) ir jaunesnysis(L) baitai(pusregistriai).Skirti saugojimui ir pagrindinėms operacijoms):

- vyresnieji baitai-AH,BH,CH,DH;

- jaunesnieji baitai-AL,BL,CL,DL;

Segmentu registrai CS,DS,SS,ES(nurodyti segmentui atminties adresavimo metu);

Registrai rodyklės: SP,BP,IP (naudojami postūmiui atminties registravimo metu);

Indeksiniai registrai SI,DI (naudojami indeksineje sistemoje;

Žymių registrai(flag) naudojami žymių, nusakančių procesoriaus būseną,saugojimui.

Bendrosios paskirties registrai:

AX(AH/AL)-(accumulator register) naudojamas visose aritmetinėse operacijose. Tik jų dėka įmanomas  duomenų apsikeitimas su įvedimo/išvedimo uostais.

BX(BH/BL)-(base addres register) naudojamas kaip sumatorius aritmetinėse operacijose ir kaip bazinis registras indeksinėje adresacijoje.

CX(CH/CL)-(count register) naudojamas kartojimo ir postūmio operacijose, taip pat gali dalyvauti ir aritmetinėse operacijose.

DX (DH/DL)- (data register)naudojamas duomenų įvedimo/išvedimo operacijose, taip pat kaip sumatorius kai dirbama su 32 bitų sveikaisiais skaičiais.

SI - šaltinio indekso registras (source index register). Šis registras apibrėžia informacijos šaltinio adresą, kai naudojama indeksinė adresacija (pavyzdžiui, dirbant su masyvais). Paprastai naudojamas poroje su registru DS.

DI - paskirties indekso registras (destination index register). Šis registras poroje su registru ES apibrėžia informacijos gavėją tarpsegmentinio duomenų apsikeitimo metu.

BP - bazės rodyklė (base pointer). Šis registras palengvina lokalaus steko (steko, kuris naudojamas procedūros viduje) sukūrimą ir naudojimą.

SP - steko rodyklė (stack pointer). Šis registras nurodo steko viršūnę. Tai yra, kartu su registru SS adresuoja atminties ląstelę, į kurią bus talpinamas operandas arba iš kurios jis bus išimamas. Šio registro turinys automatiškai mažėja, kai į steką patalpinamas eilinis operandas, ir automatiškai didėja, kai iš steko išimamas eilinis operandas.

*Išvardinti registrai yra 16 baitų dydžio,todėl juose gali būti saugomas skaičius pvz:12345 (10-tainėje sistemoje).

AX= 0011000000111001b, tai AH=00110000b ir AL=00111001b.

Segmentų registrai:

- CS – kodo segmentas (code segment). Šis registras saugo atminties segmento numerį, kuriame įkrauta einamoji mašininė instrukcija. Sekančios komandos pilnojo adreso gavimui šio registro turinys pastumiamas į kairę per keturis bitus ir sudedamas su registru rodykle IP. Registro CS turinys automatiškai keičiasi tolimosios (tarpsegmentinės) kreipties ir procedūrų iškvietimo komandose.

- DS – duomenų segmentas (data segment). Šis registras saugo atminties segmento numerį, į kurį įkrauti duomenys (konstantos ir kintamieji).

- ES - papildomas segmento registras (extra segment). Šis registras naudojamas duomenų apsikeitimui tarp segmentų ir kai kuriose operacijose su eilutėmis.

- SS - steko segmentas (stack segment). Šis registras saugo steko segmento numerį. Stekas – tai automatiškai adresuojamos atminties sritis, skirta laikinam operandų saugojimui. Steko atmintis naudojama pagal LIFO (Last In First Out) taisyklę. Tai reiškia, kad paskutinis į steką įkrautas operandas iš jo bus išimamas pirmas. Steko dėka yra organizuojamas duomenų apsikeitimas tarp programos ir procedūrų, saugomi lokalūs kintamieji.

Efektyvus registras, kai suformuojamas dviem registrais.

Įprasta, kad registrai BX, SI ir DI dirba su DS segmento registru; BP ir SP su SS segmento registru.

Specialios paskirties registrai

- IP - instrukcijų rodyklė (instruction pointer). Šis registras apibrėžia kodo segmento CS pradžios postūmį atsižvelgiant į eilinę vykdomą mašininę instrukciją. IP turinys automatiškai kinta instrukcijos vykdymo metu, tuo užtikrinant teisingą komandų išrinkimo iš atminties tvarką.

- Flags Register - žymių registras, parodo einamąją procesoriaus būseną.

IP registras visada dirba su CS segmento registru ir nurodo einamuoju momentu vykdomą instrukciją.

Flags registras

| X | X | X | X | OF | DF | IF | TF | SF | ZF | X | AF | X | PF | X | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Adresavimo būdai

Registrinis adresavimas. Adresuojant šiuo būdu operandas yra išimamas iš registro arba įrašomas į jį. Pavyzdžiui,

MOV ax,bx ;BX reikšmę įrašome į AX

ADD cx,ax ;AX turinį pridedame prie CX

PUSH cx ;CX turinį įdedame į steką

Tiesioginis adresavimas. Operandas (8 arba 16 bitų konstanta) būtinai yra komandos dalis. Pavyzdžiui,

MOV ax,100 ;į AX įrašome reikšmę 100

ADD ax,5 ;prie AX turinio pridedame 5

MOV cx,$FFFF ;į CX patalpinam reikšmę 65535

Adresavimas naudojant kintamuosius. Operando postūmis užduodamas programos kūne ir sudedamas su registru DS. Pavyzdžiui,

MOV AX, X ;kintamojo X reikšmę persiunčiame į registrą AX

ADD AH, B ;prie registro AH turinio pridedame kintamojo B reikšmę

MOV X, AX ;registro AX turinį persiunčiame į kintamojo X reikšmei

;saugoti skirtą atminties vietą

X DW 15 ;apibrėžiame 16 bitų kintamąjį X

B DW 5 ; apibrėžiame 16 bitų kintamąjį B

Netiesioginis adresavimas. Vykdomasis operando adresas (tiksliau, jo postūmis) saugomas viename iš registrų BX, BP, SI arba DI. Norėdami nurodyti netiesioginę adresaciją, registras turi būti užrašomas laužtiniuose skliaustuose. Pavyzdžiui,

MOV ax, [bx] ;16 bitų žodžio turinys, saugomas atminties adresu DS:BX,

;persiunčiamas į registrą AX

Kiekvienas registras BX, BP, SI, DI pagal nutylėjimą dirba su savo segmento registru:

DS:BX, SS:BP, DS:SI, ES:DI

Leidžiama ir tiesiogiai nurodyti segmento registrą, jei jis skiriasi nuo nutylimojo. Pavyzdžiui,

MOV ax, es:[bx]

Bazinis adresavimas. Bazės registras BX (arba BP) saugo bazę (tam tikro atminties fragmento pradžios adresą), nuo kurios asembleris apskaičiuoja postūmį. Pavyzdžiui,

MOV ax, [bx]+10 ;į AX pakrauname dešimtą nuo bazės pradžios pagal eilę

;baitą, esantį adresu DS:BX

Indeksinis adresavimas. Vienas iš indeksinių registrų SI arba DI rodo elemento padėtį tam tikros atminties srities pradžios atžvilgiu. Pavyzdžiui, tegu AOB žymi baito tipo reikšmių masyvą. Tada galima naudoti tokius kodo fragmentus:

MOV si,15 ;į SI patalpiname konstantą 15

MOV ah, AOB[si] ;į AH persiunčiame šešioliktą nuo masyvo pradžios baitą,

;šešioliktas masyvo elelentas, skaičiuojant nuo 0

MOV si,0

MOV AOB[si],ah ;gautą reikšmę įrašome į patį pirmą masyvo elementą

Bazinis indeksinis adresavimas. Tai indeksinės adresacijos variantas, kai indeksuojama atminties sritis užduodama savo baze. Pavyzdžiui,

MOV ax, [bx] [si]

Šis adresavimo būdas patogus dirbant su dvimačiais masyvais. Pavyszdžiui, jei AOB yra dvimatis baito tipo kintamųjų masyvas ir norime kreiptis į elementą AOB [2,3], tada galime užrašyti tokį kodo fragmentą:

MOV bx,20 ;antros eilutės bazė

MOV si,2 ;trečio elemento numeris

MOV ax, AOB [bx] [si] ;nurodytą elementą įrašome į AX

Kreipimuisi į atmintį naudojame šiuos keturis registrus: BX, SI, DI, BP.

Apjungdami šiuos registrus tarp laužtinių skliaustų [ ], galime pasiekti skirtingas atminties vietas. Žemiau pateikiamos leistinos registrų kombinacijos - adresavimo režimai (addressing modes):

d8 - reiškia 8 bitų poslinkį (perkėlimą).

d16 - reiškia 16 bitų poslinkį (perkėlimą).

Poslinkis gali būti tiesioginė kintamojo reikšmė arba kintamojo postūmis (offset), arba abu. Kompiliatorius apskaičiuoja bendrą tiesioginę reikšmę.

Segmentai-CS, DS, SS, ES;

Postūmiai-BX, SI, DI, BP.

BYTE PTR - baito tipui.

WORD PTR - žodžiui (du baitai).

Leistini operandų tipai:

MOV REG, memory

MOV memory, REG

MOV REG, REG

MOV memory, immediate

MOV REG, immediate

REG: AX, BX, CX, DX, AH, AL, BL, BH, CH, CL, DH, DL, DI, SI, BP, SP.

memory: [BX], [BX+SI+7], kintamasis, ir pan...

immediate: 5, -24, 3Fh, 10001101b, t.t...

Segmento registrams komandos MOV leistinas pavidalas:

MOV SREG, memory

MOV memory, SREG

MOV REG, SREG

MOV SREG, REG

SREG: DS, ES, SS, ir tik kaip antrasis operandas: CS.

REG: AX, BX, CX, DX, AH, AL, BL, BH, CH, CL, DH, DL, DI, SI, BP, SP.

memory: [BX], [BX+SI+7], kintamasis, ir pan..

Pvz.:

#MAKE_COM# ;direktyva kompiliatoriui sukurti COM bylą.

ORG 100h ;direktyva reikalinga COM programai.

MOV AX, 0B800h ;įkrauti AX šešioliktaine reikšme B800h.

MOV DS, AX ;nukopijuoti AX reikšmę į DS.

MOV CL, 'A' ;įkrauti CL ASCII kodu 'A', tai yra 41h.

MOV CH, 01011111b ;įkrauti CH dvejetaine reikšme.

MOV BX, 15Eh ;įkrauti BX 15Eh.

MOV [BX], CX ;nukopijuoti CX turinį į atminties vietą B800:015E.

RET ;grįžti į operacinę sistemą.

KINTAMIEJI.

Kintamasis - tai atminties vieta. Daug patogiau kintamojo reikšmę saugoti kaip kintamojo pavadinimą pvz. "var1", nei kaip adresą pvz. 5A73:235B, juolab kai turime daug kintamųjų.

pavadinimas DB reikšmė

pavadinimas DW reikšmė

DB - Define Byte (apibrėžiamas baito tipo kintamasis).

DW - Define Word (apibrėžiamas žodžio tipo kintamasis).

Masyvai

Jei reikia apibrėžti didelį masyvą galima naudoti operatorių DUP. Operatoriaus DUP sintaksė yar tokia:

skaičius DUP ( reikšmė (s) )

Žinoma, galime naudoti DW vietoje DB jei reikalinga išsaugoti reikšmes, didesnes nei 255, arba mažesnes nei -128. DW negali būti naudojamas eilutėms apibrėžti!

Kintamojo adreso nustatymas

Šiam tikslui naudojame LEA (Load Effective Address) instrukciją ir alternatyvų OFFSET operatorių. Abu OFFSET ir LEA gali būti naudojami kintamojo postūmio adresui gauti.

Reikia įsidėmėti, kad tik registrai BX, SI, DI, BP gali būti naudojami tarp laužtinių skliaustų (kaip atminties rodyklės)!

Konstantos

Konstantos apibrėžiamos panašiai kaip ir kintamieji, tačiau jos gyvuoja iki tol, kol programa sukompiliuojama. Apibrėžus konstantą jos reikšmės negalime pakeisti. Konstantai apibrėžti naudojame direktyvą EQU:

pavadinimas EQU < bet kokia išraiška >

Pavyzdžiui:

k EQU 5

MOV AX, k

Pateiktas pavyzdys ekvivalentus kodui: MOV AX, 5

Aritmetiniai veiksmai

ADD AX,bx

Sudėtis: ax:=ax+bx

SUB ax,bx

Atimtis ax:=ax-bx

INC ax

Inkrementavimas ax:=ax+1

DEC ax

Dekrementavimas ax:=ax-1

32pl