0000 00dw mod reg r/m [poslinkis] – ADD registras += registras/atmintis

0000 010w bojb [bovb] – ADD akumuliatorius += betarpiškas operandas

000sr 110 – PUSH segmento registras

000sr 111 – POP segmento registras

0000 10dw mod reg r/m [poslinkis] – OR registras V registras/atmintis

0000 110w bojb [bovb] – OR akumuliatorius V betarpiškas operandas

0001 00dw mod reg r/m [poslinkis] – ADC registras += registras/atmintis

0001 010w bojb [bovb] – ADC akumuliatorius += betarpiškas akumuliatorius

0001 10dw mod reg r/m [poslinkis] – SBB registras -= registras/atmintis

0001 110w bojb [bovb] – SBB akumuliatorius -= betarpiškas operandas

0010 00dw mod reg r/m [poslinkis] – AND registras & registras/atmintis

0010 010w bojb [bovb] – AND akumuliatorius & betarpiškas operandas

001sr 110 – segmento registro keitimo prefiksas

0010 0111 – DAA

0010 10dw mod reg r/m [poslinkis] – SUB registras -= registras/atmintis

0010 110w bojb [bovb] – SUB akumuliatorius -= betarpiškas operandas

0010 1111 – DAS

0011 00dw mod reg r/m [poslinkis] – XOR registras | registras/atmintis

0011 010w bojb [bovb] – XOR akumuliatorius | betarpiškas operandas

0011 0111 – AAA

0011 10dw mod reg r/m [poslinkis] – CMP registras ~ registras/atmintis

0011 110w bojb [bovb] – CMP akumuliatorius ~ betarpiškas operandas

0011 1111 – AAS

0100 0reg – INC registras (žodinis)

0100 1reg – DEC registras (žodinis)

0101 0reg – PUSH registras (žodinis)

0101 1reg – POP registras (žodinis)

0111 0000 poslinkis – JO žymė

0111 0001 poslinkis – JNO žymė

0111 0010 poslinkis – JNAE žymė; JB žymė; JC žymė

0111 0011 poslinkis – JAE žymė; JNB žymė; JNC žymė

0111 0100 poslinkis – JE žymė; JZ žymė

0111 0101 poslinkis – JNE žymė; JNZ žymė

0111 0110 poslinkis – JBE žymė; JNA žymė

0111 0111 poslinkis – JA žymė; JNBE žymė

0111 1000 poslinkis – JS žymė

0111 1001 poslinkis – JNS žymė

0111 1010 poslinkis – JP žymė; JPE žymė

0111 1011 poslinkis – JNP žymė; JPO žymė

0111 1100 poslinkis – JL žymė; JNGE žymė

0111 1101 poslinkis – JGE žymė; JNL žymė

0111 1110 poslinkis – JLE žymė; JNG žymė

0111 1111 poslinkis – JG žymė; JNLE žymė

1000 00sw mod 000 r/m [poslinkis] bojb [povb] – ADD registras/atmintis += betarpiškas

operandas

1000 00sw mod 001 r/m [poslinkis] bojb [bovb] – OR registras/atmintis V betarpiškas

operandas

1000 00sw mod 010 r/m [poslinkis] bojb [bovb] – ADC registras/atmintis += betarpiškas

operandas

1000 00sw mod 011 r/m [poslinkis] bojb [bovb] – SBB registras/atmintis -= betarpiškas

operandas

1000 00sw mod 100 r/m [poslinkis] bojb [bovb] – AND registras/atmintis & betarpiškas

operandas

1000 00sw mod 101 r/m [poslinkis] bojb [bovb] – SUB registras/atmintis -= betarpiškas

operandas

1000 00sw mod 110 r/m [poslinkis] bojb [bovb] – XOR registras/atmintis | betarpiškas

operandas

1000 00sw mod 111 r/m [poslinkis] bojb [bovb] – CMP registras/atmintis ~ betarpiškas

operandas

1000 010w mod reg r/m [poslinkis] – TEST registras ? registras/atmintis

1000 011w mod reg r/m [poslinkis] – XCHG registras  registras/atmintis

1000 10dw mod reg r/m [poslinkis] – MOV registras  registras/atmintis

1000 11d0 mod 0sr r/m [poslinkis] – MOV segmento registras  registras/atmintis

1000 1101 mod reg r/m [poslinkis] – LEA registras  atmintis

1000 1111 mod 110 r/m [poslinkis] – POP registras/atmintis

1001 0000 – NOP; XCHG ax, ax

1001 0reg – XCHG registras  akumuliatorius

1001 1000 – CBW

1001 1001 – CWD

1001 1010 ajb avb srjb srvb – CALL žymė (išorinis tiesioginis)

1001 1011 – WAIT

1001 1100 – PUSHF

1001 1101 – POPF

1001 1110 – SAHF

1001 1111 – LAHF

1010 000w adrjb adrvb – MOV akumuliatorius  atmintis

1010 001w adrjb adrvb – MOV atmintis  akumuliatorius

1010 010w – MOVSB; MOVSW

1010 011w – CMPSB; CMPSW

1010 100w bojb [bovb] – TEST akumuliatorius ? betarpiškas operandas

1010 101w – STOSB; STOSW

1010 110w – LODSB; LODSW

1010 111w – SCASB; SCASW

1011 wreg bojb [bovb] – MOV registras  betarpiškas operandas

1100 0010 bojb bovb – RET betarpiškas operandas; RETN betarpiškas operandas

1100 0011 – RET; RETN

1100 0100 mod reg r/m [poslinkis] – LES registras  atmintis

1100 0101 mod reg r/m [poslinkis] – LDS registras  atmintis

1100 011w mod 000 r/m [poslinkis] bojb [bovb] – MOV registras/atmintis  betarpiškas

operandas

1100 1010 bojb bovb – RETF betarpiškas operandas

1100 1011 – RETF

1100 1101 numeris – INT numeris

1100 1111 – IRET

1101 00vw mod 000 r/m [poslinkis] – ROL registras/atmintis, {1; CL}

1101 00vw mod 001 r/m [poslinkis] – ROR registras/atmintis, {1; CL}

1101 00vw mod 010 r/m [poslinkis] – RCL registras/atmintis, {1; CL}

1101 00vw mod 011 r/m [poslinkis] – RCR registras/atmintis, {1; CL}

1101 00vw mod 100 r/m [poslinkis] – SHL registras/atmintis, {1; CL};

SAL registras/atmintis, {1; CL}

1101 00vw mod 101 r/m [poslinkis] – SHR registras/atmintis, {1; CL}

1101 00vw mod 111 r/m [poslinkis] – SAR registras/atmintis, {1; CL}

1101 0100 0000 1010 – AAM

1101 0101 0000 1010 – AAD

1101 0111 – XLAT

1101 1xxx mod yyy r/m [poslinkis] – ESC komanda, registras/atmintis

1110 0000 poslinkis – LOOPNE žymė; LOOPNZ žymė

1110 0001 poslinkis – LOOPE žymė; LOOPZ žymė

1110 0010 poslinkis – LOOP žymė

1110 0011 poslinkis – JCXZ žymė

1110 010w portas – IN portas

1110 011w portas – OUT portas

1110 1000 ajb avb – CALL žymė (vidinis tiesioginis)

1110 1001 pjb pvb – JMP žymė (vidinis tiesioginis)

1110 1010 ajb avb srjb srvb – JMP žymė (išorinis tiesioginis)

1110 1011 poslinkis – JMP žymė (vidinis artimas)

1110 110w – IN

1110 111w – OUT

1111 0000 – LOCK

1111 0010 – REPNZ; REPNE

1111 0011 – REP; REPZ; REPE

1111 0100 – HLT

1111 0101 – CMC

1111 011w mod 000 r/m [poslinkis] bojb [bovb] – TEST registras/atmintis ? betarpiškas

operandas

1111 011w mod 010 r/m [poslinkis] – NOT registras/atmintis

1111 011w mod 011 r/m [poslinkis] – NEG registras/atmintis

1111 011w mod 100 r/m [poslinkis] – MUL registras/atmintis

1111 011w mod 101 r/m [poslinkis] – IMUL registras/atmintis

1111 011w mod 110 r/m [poslinkis] – DIV registras/atmintis

1111 011w mod 111 r/m [poslinkis] – IDIV registras/atmintis

1111 1000 – CLC

1111 1001 – STC

1111 1010 – CLI

1111 1011 – STI

1111 1100 – CLD

1111 1101 – STD

1111 111w mod 000 r/m [poslinkis] – INC registras/atmintis

1111 111w mod 001 r/m [poslinkis] – DEC registras/atmintis

1111 1111 mod 010 r/m [poslinkis] – CALL adresas (vidinis netiesioginis)

1111 1111 mod 011 r/m [poslinkis] – CALL adresas (išorinis netiesioginis)

1111 1111 mod 100 r/m [poslinkis] – JMP adresas (vidinis netiesioginis)

1111 1111 mod 101 r/m [poslinkis] – JMP adresas (išorinis netiesioginis)

1111 1111 mod 110 r/m [poslinkis] – PUSH registras/atmintis